Содержание

# Как пользоваться

Шпаргалка к защите отчёта по МХТП (7 семестр, вариант 8) и к зачёту. Раздел 1 – вероятные вопросы по каждой задаче отчёта, ловушки преподавателя и готовые ответы с нашими числами. Раздел 2 – краткие ответы на все 77 контрольных вопросов курса (вопросы 44–54 и 62–77 относятся к материалу 8 семестра и даны кратко по учебным пособиям Гумерова и Ушевой). Раздел 3 – конспект всех 8 лекций семестра (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13) с вероятными вопросами по лекциям без задач: 1 (понятия), 4 и 13 (Aspen HYSYS), 8 (классификация и кластеризация). Все числа совпадают с отчётом и с выводом программы mhtp_v8.py; их пересчитывает скрипт check.py. Порядок работы в HYSYS для компьютерного класса – отдельный файл out/МХТП_HYSYS_инструкция.docx.

Таблица 1 – Ключевые результаты варианта 8

| Задача | Главные числа (запомнить) |
| --- | --- |
| 1.1 | ⟨C⟩ = 128,80 Дж/(моль∙К) по полиному и 128,83 – трапециями, расхождение 0,022 %; R2 = 0,99972 |
| 1.2 | Заданная модель: a = 0,1264, b = 0,2144 кг/с, R2 = 0,936; лучшая – y = 0,0532/(x − 0,1108), R2 = 0,983 |
| 1.3 | Ea = 43,0 ± 4,1 кДж/моль, A = 1,37∙104 с−1, R2(ln k) = 0,989 |
| 1.4 | R2 = 0,9405 / 0,9950 / 0,9984 для степени 1 / 2 / 3; F = 16,0 > 5,32 |
| 2.1 | NH3: v = 0,4616 (ИГ), 0,3685 (RK), 0,3751 (SRK) л/моль; ZSRK = 0,813 |
| 2.2 | Смесь: v = 0,2298 (ИГ), 0,2285 (RK), 0,2374 (SRK) л/моль; Z = 0,994–1,033 |
| 3.1 | tнк = −45,9 °C, tкк = 74,9 °C при 14 атм (205,7 psia) |
| 3.2 | e1 = 0,7361, e2 = 0,8761, e3 = 0,4775; P2р = 5,39 МПа; выбран P2 = P3 = 6,0 МПа |
| 4.1 | ξ = 1,4691 моль; NH3 1,6691 моль, yNH3 = 0,5896 |
| 4.2а | K(1100 К) = 1,659; x = 0,7899 |
| 4.2б | x1 = 0,9929; x2 = 0,5547; y: H2 0,607, C2H2 0,218, C2H4 0,172 |
| 5.1 | D = 625, B = 375, D1 = 375, B1 = 250, D2 = 125, B2 = 250 моль/ч; cond(A) = 154 |
| 5.2 | Рецикл толуола 71,67 моль/ч; конверсия толуола в ксилол 49,78 %, общая 99,57 % |

# 1 Защита отчёта

## 1.0 Топ-5 общих вопросов (задают почти всегда)

1. Почему уравнение SRK точнее RK? В RK температурная функция притяжения одинакова для всех веществ: α=Tr−0,5. Соаве ввёл α=(1+m⋅(1−Tr0,5))2, где m зависит от ацентрического фактора ω, и подобрал её по давлению насыщенных паров реальных веществ. Поэтому SRK учитывает несферичность молекул и точнее описывает и газ, и жидкость, и фазовое равновесие. У нас для аммиака (ω=0,25) SRK даёт 0,3751 л/моль против 0,3685 по RK, а независимая корреляция Ли–Кеслера – 0,3717 л/моль. Ловушка: «SRK всегда точнее?» – нет: при очень высоких Tr (азот при 420 К, Tr=3,3) функция Соаве убывает слишком быстро, поэтому в задаче 2.2 SRK даёт Z=1,033, RK – 0,994, Ли–Кеслер – 1,018 (истина посередине).

2. Почему для газа физичный корень – наибольший? Кубическое уравнение при T<Tc может иметь три действительных корня: наименьший соответствует жидкости, наибольший – пару, средний – неустойчивому состоянию (∂P/∂v>0). Для газа берём наибольший действительный корень, при этом обязательно v>b. В наших задачах T>Tc (сверхкритика), и действительный корень вообще один, два других комплексные – выбор однозначен (рисунок с f(Z) в отчёте).

3. Почему расчёт по McWilliams при 8,7–9,8 МПа ориентировочный? Корреляция аппроксимирует номограммы ДеПристера, построенные до 6–7 МПа (870–1000 psia), и не зависит от состава. Вблизи критической области (давления схождения) реальные K всех компонентов стремятся к 1, а корреляция этого не умеет: в ней lnK монотонно убывает с давлением. Поэтому при 9,8 МПа результаты – оценка; для проекта нужен расчёт по уравнению состояния (SRK, Пенг–Робинсон). Именно поэтому рекомендованный режим 6,0 МПа ещё и надёжнее базового.

4. Как выбрана степень полинома (задача 1.4)? Не только по R2 (он растёт с числом параметров всегда). Использованы: вид остатков (у прямой – «подкова»), скорректированный R2, F-критерий значимости добавленного члена (F=16,0>Fкр=5,32) и перекрёстная проверка «без одной точки» (PRESS минимален у кубической модели) – значит, нет переобучения. Ловушка: «а почему не 5-я степень?» – при 12 точках высокие степени начинают описывать шум и плохо экстраполируют; физически обоснованная форма – уравнение Андраде lnμ=A+B/T.

5. Почему ⟨C⟩ двумя способами различается (128,80 и 128,83)? Два источника: погрешность формулы трапеций (кривая C(T) выпукла вверх, хорда лежит ниже неё – занижение на 0,05 Дж/(моль∙К)) и остатки полинома (табличные точки не лежат точно на модели – вклад +0,08). В сумме 0,028 Дж/(моль∙К), то есть 0,022 % – меньше погрешности самих данных. Ловушка: «какой способ правильный?» – оба корректны, но модель позволяет считать ⟨C⟩ для любой температуры, а трапеции – только до узлов таблицы.

## 1.1 Задача 1.1 – средняя теплоёмкость

- Почему единицы Дж/(моль∙К), а не кДж/(кг∙К)? Сверка со справочником IFP (раздел D1): при 300 К корреляция даёт 74,04 Дж/(моль∙К), в таблице 73,93. Удельная теплоёмкость пропана около 1,68 кДж/(кг∙К) – в 44 раза меньше табличных чисел. Это опечатка задания.

- Как берётся интеграл полинома? Аналитически: ∫C dT=∑ak⋅(Tk+1−T0k+1)/(k+1); в Python – numpy.polyint и numpy.polyval.

- Ловушка: «numpy.trapz не работает». В NumPy 2.x функция переименована в numpy.trapezoid; в программе предусмотрен выбор доступной функции.

- Перевод в кДж/(кг∙К): ⟨C⟩/M = 128,80/44,097 = 2,921 кДж/(кг∙К).

## 1.2 Задача 1.2 – вода в дистилляте

- Почему нужно ограничение b < 0,263 кг/с? Под логарифмом x/b должно быть больше 1, иначе ln(x/b)≤0 и дробная степень не определена.

- Откуда начальное приближение? Линеаризация y−3/2 от lnx даёт b=0,288>xmin (точка y=0,04 превращается в 125 и «перетягивает» прямую). Поэтому при фиксированном b параметр a находим аналитически (a=∑gy/∑g2) и перебираем b по сетке – получаем a0=0,1264, b0=0,2144.

- Почему лучшей названа гипербола? У неё наибольший Rскор2=0,980 и наименьший AIC=−64,5 при двух параметрах; экспонента имеет три параметра и асимптоту c>0 (вода не уходит к нулю – физически сомнительно).

- Ловушка: «R2 = 0,936 – это хорошо?» Нет, остатки систематические: модель завышает y при больших расходах пара (при x=1,36 кг/с – на 0,044), наибольший остаток 0,047.

## 1.3 Задача 1.3 – Аррениус

- Почему линеаризация, а не нелинейный МНК? Константы различаются в 2500 раз; МНК по k подгоняет модель под самую большую точку (500 °C) и даёт Ea=79,6 кДж/моль при R2(lnk)=−0,52 – низкие температуры описаны неверно. Логарифмирование выравнивает относительные ошибки.

- Адекватна ли модель? В целом да (R2=0,989), но остатки не случайны: точка 500 °C лежит выше прямой в 1,47 раза (от 450 к 500 °C k вырос в 2,81 раза при ожидаемых по Аррениусу 1,59), точка 100 °C записана с одной значащей цифрой. Без крайних точек Ea=38,1 кДж/моль, R2=0,997.

- Ловушка: «у точки 150 °C остаток ещё больше, чем у 500 °C (0,390 против 0,384) – почему вы её не обсуждаете?» Обсуждаем: прямую по всем точкам «поворачивают» крайние точки 100 и 500 °C; по прямой без них остаток при 150 °C всего 0,07 (8 %), а отклонения во всём интервале 150–450 °C не превышают 15 %.

- Ловушка: «вы забыли перевести в кельвины?» Нет: T=t+273,15; при подстановке °C энергия активации получилась бы бессмысленной.

- Доверительный интервал: ±4,1 кДж/моль (95 %, распределение Стьюдента с 7 степенями свободы).

## 1.4 Задача 1.4 – вязкость гексана

- См. общий вопрос 4. Числа: SSE = 8,2∙10−3 / 6,8∙10−4 / 2,3∙10−4 (мПа∙с)2.

- Что не так с точкой 260 К? Наибольший остаток у всех моделей; по уравнению Андраде без этой точки ожидается 0,454 мПа∙с, в таблице 0,426 – вероятна опечатка.

- Ловушка: «можно ли экстраполировать полином до 200 К?» Нет – кубический полином вне интервала 250–390 К ведёт себя произвольно; для экстраполяции – Андраде.

## 1.5 Задача 2.1 – аммиак

- Почему объём меньше идеального на 19–20 %? При Tr=1,11, Pr=0,72 преобладает межмолекулярное притяжение (параметр a), оно «стягивает» газ.

- Чему равны a и b? RK: a=0,409 Па∙м6/моль2, SRK: a=0,392; b=2,59⋅10−5 м3/моль (одинаковое).

- Как проверили результат? Корреляцией Ли–Кеслера, реализация которой воспроизводит таблицы справочника IFP (I4) с точностью 0,0001: 0,3717 л/моль.

- Ловушка: «R = 0,08206?» Можно, если давление в атм и объём в литрах; мы считаем в СИ (R=8,314 Дж/(моль∙К), P в Па) и переводим м3/моль в л/моль умножением на 1000.

## 1.6 Задача 2.2 – смесь CO2–O2–N2

- Является ли газ идеальным? По объёму почти да: Z = 0,994 (RK) – 1,033 (SRK), отклонение до 3,3 %. Но это компенсация притяжения (CO2) и отталкивания (собственный объём при 150 атм), а не отсутствие взаимодействий: при другом давлении или для фугитивности отклонения будут существенны.

- Правила смешения: a=(∑yiai)2, b=∑yibi; для SRK ai считаются со своими αi.

- Ловушка: «почему SRK даёт Z > 1, а RK < 1?» У лёгких газов при высоких Tr функция Соаве меньше, чем Tr−0,5: a смеси по SRK на 30 % меньше, преобладает отталкивание.

## 1.7 Задача 3.1 – точки кипения

- Уравнения: начало кипения ∑Kixi=1, конец ∑yi/Ki=1; решаем в форме ln(…)=0 методом Брента.

- Пересчёт единиц: T°R=1,8⋅TК; 14 атм = 1,4185 МПа = 205,7 psia.

- Ловушка: «почему интервал кипения 121 °C?» Компоненты очень разной летучести: при tнк K метана в 3870 раз больше, чем н-пентана; первый пузырёк на 84 % из метана, последняя капля на 74 % из пентана.

## 1.8 Задача 3.2 – сепараторы

- Как решено уравнение Рачфорда–Райса? Методом Брента на интервале между асимптотами 1/(1−Kmax) и 1/(1−Kmin), где функция монотонна – корень единственный.

- Что делать, если e < 0 или e > 1? Это однофазная смесь (недогретая жидкость или перегретый газ); сепаратор работает вхолостую, принимаем e=0 или 1. Так при P2<5,39 МПа однофазен С2, при P2=9,8 МПа газ полностью конденсируется в С3.

- Почему выбран P2 = 6,0 МПа? С2 гарантированно двухфазен, показатель чёткости Ч = 0,658 против 0,420 в базе, метана в жидкости 32 % против 58 %, выход газа выше на 62 %, извлечение пропана 98,0 %, режим у границы применимости корреляции.

- Ловушка: «почему P3 не больше P2?» Газ С2 идёт в С3 без компрессора; приняли P3=P2 (как в базе). Альтернатива P3=min(P2; 8,7) меняет результаты только при P2>8,7 МПа.

- Ловушка: «почему жидкость С3 на 83 % – метан?» При −40,8 °C и 8,7 МПа KCH4=1,20 – метан распределяется между газом и жидкостью почти поровну (в газе его концентрация лишь на 20 % выше, чем в жидкости); это и есть причина больших потерь метана при высоком давлении (и признак выхода корреляции за область применимости).

- Ловушка: «а в HYSYS получится так же?» Нет, и это ожидаемо: HYSYS считает по уравнению Пенга–Робинсона, а не по McWilliams. Наш контрольный расчёт по PR (src/pr_flash.py) показывает, что при 40,8 °C сырьё однофазно при любом давлении (наибольшая температура двухфазной области – около 29 °C), а McWilliams даёт точку росы 82,3 °C при 9,8 МПа: корреляция не знает о критической области. Поэтому в HYSYS сепаратор С1 будет без жидкости, а С3 при 8,7 МПа – однофазным. При рекомендованных 6,0 МПа обе модели дают рабочий двухфазный режим С2 и С3 и близкий выход газа: 0,467 (PR) против 0,500 моль/моль (McWilliams). Это ещё один довод за режим 6,0 МПа.

## 1.9 Задача 4.1 – синтез аммиака

- Уравнение: Kp=yNH3/(yN20,5yH21,5)⋅P−1, ni=ni0+νiξ; допустимый интервал −0,2<ξ<2.

- Почему конверсия высокая (N2 66,8 %)? Реакция идёт с уменьшением числа молей, Kp⋅P=11 – давление сдвигает равновесие вправо.

- Ловушка: «идеальный газ при 220 атм?» Это допущение задания; точнее – через фугитивности Kf=KpKφ; при высоком давлении Kφ<1, поэтому реальный выход аммиака несколько выше.

- Проверка: баланс атомов N и H сходится, корень на интервале один.

## 1.10 Задача 4.2 – этан

- Откуда K при 1100 К, если в справочнике до 1000 К? Экстраполяция ΔGr∘: линейно по точкам 800 и 1000 К (−1106,5 кал/моль, K = 1,659) и через ΔHr∘, ΔSr∘ при 1000 К (K = 1,667); в задачнике Финлейсона 1,76 – степень превращения всё равно 0,790–0,799.

- Ошибка справочника: заголовок E19 повторяет «Standard enthalpy of formation», хотя там ΔGf∘.

- Как решена система двух реакций? least_squares с ограничениями 0<x2<x1<1; fsolve без ограничений из (0,9; 0,3) уходит в нефизичную область. Единственность проверена перебором 120 начальных точек.

- Ловушка: «заданные Kp правдоподобны?» Да: по справочнику IFP при 1367 К получаем Kp1=36,3 и Kp2=0,771 против заданных 37,6 и 0,769.

## 1.11 Задача 5.1 – три колонны

- Почему решаем общий баланс схемы, а не колонны по очереди? Составы D и B неизвестны, а общий покомпонентный баланс даёт 4 уравнения ровно для 4 неизвестных D1, B1, D2, B2; D и B потом – из балансов колонн 2 и 3.

- Чем решали? numpy.linalg.solve (метод Гаусса); обратную матрицу явно не строим.

- Ловушка: «результат надёжен?» Баланс сходится точно, но cond(A) = 154: состав B1 почти равен смеси D2 и B2 (74 : 26). При ошибке анализа ±0,1 % расход B1 «гуляет» в пределах примерно 194–309 моль/ч, при ±0,25 % в 5 % случаев расходы становятся отрицательными.

## 1.12 Задача 5.2 – процесс Toray

- Как разорван рецикл? По потоку 7: простая итерация от нулевого рецикла сходится за 37 шагов (множитель 0,42), прямое решение линейной системы (E−G)n7=Gn1 даёт то же; аналитически nТ,7=100a/(1−a), a=0,995⋅0,999⋅0,42.

- Что такое «конверсия толуола в ксилол»? Доля свежего толуола, превращённая в ксилол: nК,6/nТ,1=49,78 %. Из двух молекул толуола одна становится ксилолом, другая – бензолом, поэтому столько же (49,78 %) уходит в бензол, 0,43 % теряется непрореагировавшим. Общая конверсия толуола по схеме 99,57 %.

- Ловушка: «а почему не 99,57 %?» Это общая конверсия толуола во все продукты (или выход ксилола от теоретического 50 моль/ч). Определение указано в отчёте явно.

- Проверка: балансы по компонентам с учётом реакции, по узлам, по атомам C и H и по массе (9214,1 г/ч) сходятся до 10−13.

# 2 Ответы на контрольные вопросы

## 2.1 Модели и моделирование, эмпирические модели (1–10)

1. Что такое модель? Упрощённое представление интересующих нас аспектов реальной системы, сохраняющее свойства, существенные для цели исследования. Пример: Земля как материальная точка в задаче о движении планет или глобус как модель формы Земли.

2. Что такое математическая модель и чем она отличается от физической? Математическая модель – описание объекта средствами математики (уравнения, функции, неравенства), связывающее его параметры. Физическая модель – материальный объект той же природы, обычно уменьшенный (пилотный реактор), её свойства переносят на оригинал по теории подобия. Пример: пилотная установка синтеза аммиака (физическая) и система уравнений равновесия и материального баланса (математическая, задача 4.1).

3. Чем математика отличается от математического моделирования? Математика изучает абстрактные структуры, выводимые из аксиом. Моделирование – перевод реальной задачи на язык математики: выбор допущений, построение уравнений, решение, интерпретация и проверка адекватности. Главная трудность моделирования – понять, где и как применить математику.

4. Численные и аналитические методы. Аналитическое решение – точная формула, показывающая зависимость результата от параметров; возможно лишь для простых задач. Численное решение – приближённые числа при конкретных значениях параметров с контролируемой погрешностью (итерации); применимо к нелинейным уравнениям и системам, как в задаче 3.2 (сепараторы) и в задаче 4.2 (равновесие этана).

5. Зачем нужно моделирование ХТП? Прогноз поведения процесса без дорогих опытов, оптимизация режимов, масштабный переход от лаборатории к промышленности, проектирование оборудования, синтез систем управления, анализ аварийных ситуаций. Пример – выбор давления в сепараторе (задача 3.2) расчётом вместо опытов.

6. Что такое эмпирическая модель? Зависимость, полученная обработкой опытных данных без описания механизма процесса (регрессионная модель). Пример: полином C(T) теплоёмкости пропана (задача 1.1), гипербола y=a/(x−c) для содержания воды в дистилляте (задача 1.2).

7. Основная идея МНК. Параметры модели выбирают так, чтобы сумма квадратов отклонений расчётных значений от экспериментальных была минимальной: SSE=∑(yi−yi)2→min. Необходимое условие минимума – равенство нулю частных производных SSE по всем параметрам; для линейных по параметрам моделей это система линейных уравнений.

8. Критерий близости в МНК. Остаточная сумма квадратов SSE; качество модели характеризуют коэффициент детерминации R2=1−SSE/TSS, остаточная дисперсия SSE/(n−k) и вид графика остатков (остатки должны быть случайными).

9. Стохастические модели ХТС. Модели, учитывающие случайный характер процессов или параметров; входы и выходы рассматриваются как случайные величины, связи описываются вероятностно (регрессионные модели, модели распределения времени пребывания).

10. Детерминированные модели ХТС. Модели с однозначной связью входов и выходов, построенные на фундаментальных законах: сохранения массы и энергии, химической кинетики и термодинамики. Пример – уравнения материального баланса (тема 5).

## 2.2 Уравнения состояния и нелинейные уравнения (11–32)

11. Что такое уравнение состояния? Функциональная связь давления, мольного объёма и температуры f(P,v,T)=0 (для смеси – ещё и состава), например P⋅v=R⋅T для идеального газа.

12. Как используются уравнения состояния в расчётах ХТП? Для расчёта плотностей и объёмов потоков (размеры трубопроводов, аппаратов, мощность компрессоров), коэффициентов фугитивности и констант фазового равновесия, отклонений энтальпии и энтропии от идеального газа, фазовых равновесий в программах моделирования (Aspen HYSYS).

13. Предположения модели идеального газа. Молекулы – материальные точки без собственного объёма; между ними нет сил взаимодействия (только упругие соударения).

14. До какого давления работает модель идеального газа? Обычно до 10 атм (около 1 МПа) и при температурах, значительно превышающих критическую. В задаче 2.1 при 80 атм ошибка уже 23–25 %.

15. Какой процесс не описывает уравнение идеального газа? Конденсацию – переход газа в жидкость (и критическую точку): у идеального газа нет сил притяжения.

16. Отличие реального газа от идеального. Молекулы реального газа имеют собственный объём и взаимодействуют: притягиваются на средних расстояниях и отталкиваются на малых. Поэтому Z=Pv/(RT)≠1, и газ способен конденсироваться.

17. Основные параметры моделей реального газа. Параметр притяжения a и собственный объём b; их рассчитывают через критические параметры Tc, Pc (в SRK и Пенге–Робинсоне – ещё через ацентрический фактор ω).

18. Что учитывает параметр a? Силы межмолекулярного притяжения, уменьшающие давление газа на стенку (поправка a/v2 в уравнении Ван-дер-Ваальса – «внутреннее давление»).

19. Что учитывает параметр b? Собственный («исключённый») объём молекул: объём, недоступный для движения других молекул; v>b всегда.

20. Что учитывает уравнение Пенга–Робинсона, но не Ван-дер-Ваальса? Зависимость параметра притяжения от температуры и от формы молекулы: a=ac⋅α(Tr,ω) с ацентрическим фактором. Поэтому PR точнее описывает давление насыщенных паров, плотность жидкости (критический Zc=0,307 против 0,375 у Ван-дер-Ваальса) и фазовые равновесия.

21. Что нужно знать для расчёта a и b Ван-дер-Ваальса? Критические температуру и давление: a=0,42188⋅R2Tc2/Pc (это 27/64), b=0,125⋅RTc/Pc.

22. Степень полиномиального уравнения для мольного объёма. Третья (кубическое уравнение относительно v или Z); например, для RK и SRK Pv3−RTv2+(a−Pb2−RTb)v−ab=0.

23. Как определяют a и b смеси? По правилам смешения через параметры компонентов: a=(∑yiai)2 или в общем виде a=i​j​yiyjaij с aij=aiaj⋅(1−kij); b=∑yibi.

24. Правила смешения Лоренца–Бертло. Комбинационные правила для параметров пары разных молекул: размер – среднее арифметическое (Лоренц), энергия взаимодействия – среднее геометрическое (Бертло). В кубических уравнениях им соответствуют bij=(bi+bj)/2 и aij=aiaj; поправка kij учитывает отклонение от этих правил.

25. Сколько корней у полинома n-й степени? Ровно n с учётом кратности и комплексных корней (основная теорема алгебры). Кубическое уравнение состояния имеет 3 корня.

26. Какими могут быть корни? Действительными простыми, действительными кратными и комплексно-сопряжёнными парами (при действительных коэффициентах). В задаче 2.1 – один действительный и пара комплексных.

27. С чего начинать численное решение нелинейного уравнения? С локализации корня – определения интервала, где находится единственный корень (график или таблица значений функции).

28. Что такое локализация корня? Нахождение отрезка [a;b], на котором функция непрерывна, монотонна и меняет знак: f(a)⋅f(b)<0 – там ровно один корень. Затем корень уточняют итерационным методом. Пример – рисунки f(Z) и f(ξ) в отчёте.

29. Наиболее распространённые методы решения нелинейных уравнений. Бисекции (половинного деления), Ньютона–Рафсона (касательных), хорд и секущих, простой итерации, парабол; комбинированный метод Брента (brentq) сочетает надёжность бисекции и скорость секущих.

30. Функции Excel для нелинейного уравнения или системы. «Подбор параметра» (одно уравнение, одна неизвестная) и надстройка «Поиск решения» (уравнения и системы, в том числе с ограничениями, через минимизацию суммы квадратов невязок).

31. Функции Matlab для нелинейных уравнений. fzero – одно уравнение с одной неизвестной; fsolve – системы нелинейных уравнений (Optimization Toolbox); lsqnonlin – метод наименьших квадратов. Аналоги в Python: scipy.optimize.brentq (root_scalar), fsolve (root), least_squares.

32. Функции Matlab для полиномиальных уравнений. roots – все корни полинома по вектору коэффициентов; poly – коэффициенты по корням; polyval – значение полинома; polyfit – подбор полинома МНК. В Python – numpy.roots, numpy.polyval, numpy.polyfit.

## 2.3 Фазовые равновесия (33–43)

33. Что показывает константа фазового равновесия? Отношение мольных долей компонента в паре и жидкости при равновесии Ki=yi/xi. При Ki>1 компонент обогащает пар (лёгкий), при Ki<1 – жидкость.

34. От каких параметров зависит K? От температуры и давления, а для неидеальных систем – и от состава фаз. Для идеальной смеси по законам Рауля и Дальтона Ki=Pi0(T)/P, где Pi0 – давление насыщенного пара.

35. Что нужно знать для температуры начала кипения при P = const? Давление, состав жидкости xi и зависимость Ki(T,P) (или давления насыщенных паров Pi0(T), например уравнение Антуана); решается уравнение ∑Kixi=1 относительно T.

36. Что нужно знать для температуры начала конденсации пара при P = const? Давление, состав пара yi и Ki(T,P); уравнение ∑yi/Ki=1 относительно T.

37. Что нужно знать для давления начала кипения при T = const? Температуру, состав жидкости и Ki(T,P) или Pi0(T): ∑Kixi=1 относительно P; для идеальной смеси P=∑xiPi0.

38. Что нужно знать для давления начала конденсации при T = const? Температуру, состав пара и Ki(T,P): ∑yi/Ki=1 относительно P; для идеальной смеси 1/P=∑yi/Pi0.

39. Для чего используется уравнение Рачфорда–Райса? Для расчёта однократного (изотермического) испарения: по составу питания zi и Ki(T,P) находят долю отгона e, затем составы фаз: ∑zi(Ki−1)/(1+e(Ki−1))=0. Функция монотонна по e, что обеспечивает надёжное решение (задача 3.2).

40. Что такое доля отгона? Мольная доля питания, перешедшая в паровую фазу при однократном испарении: e=V/F; при 0<e<1 смесь двухфазна.

41. Что нужно знать для температуры испарения и составов фаз? Давление, состав питания zi, заданную долю отгона e и зависимость Ki(T,P); решается ∑zi/(1+e(Ki−1))=1 относительно T, затем xi и yi=Kixi.

42. Что нужно знать для доли отгона и составов фаз? Температуру, давление, состав питания и Ki(T,P); уравнение Рачфорда–Райса решается относительно e.

43. К уравнению какого типа сводится расчёт ПЖР? К нелинейному алгебраическому уравнению с одной неизвестной (T, P или e) или к системе нелинейных уравнений; решается численно.

## 2.4 Гидродинамика и теплообмен (44–54, материал 8 семестра)

44. Гидродинамическая структура потока. Характер движения и перемешивания элементов потока в аппарате, определяющий распределение времени их пребывания и, следовательно, профили концентраций и температур (модели ИС, ИВ, ячеечная, диффузионная).

45. Профиль скоростей при ламинарном и турбулентном течении. Ламинарный – параболический (Пуазейль), максимальная скорость на оси вдвое больше средней. Турбулентный – почти плоский в ядре потока с тонким пристенным слоем; средняя скорость составляет около 0,8–0,9 максимальной.

46. Что такое трассер? Индикатор – вещество, вводимое во входной поток для изучения структуры потока: не влияет на гидродинамику, не реагирует и легко измеряется на выходе (краситель, раствор соли по электропроводности, радиоактивный изотоп).

47. Функция отклика на импульсное возмущение. Зависимость концентрации трассера на выходе от времени после его мгновенного ввода (C-кривая). Нормированная кривая – плотность распределения времени пребывания E(t), 0∞E dt=1; среднее время пребывания t=∫t⋅E dt.

48. Модель идеального вытеснения. Поршневое движение потока: перемешивания вдоль оси нет, в сечении – полное; все частицы пребывают в аппарате одинаковое время τ=V/V. Уравнение ∂C/∂t=−u⋅∂C/∂l; отклик на импульс – тот же импульс, сдвинутый на τ.

49. Модель идеального смешения. Мгновенное полное перемешивание: концентрация одинакова во всём объёме и равна выходной. Уравнение dC/dt=(Cвх−C)/τ; отклик на импульс – экспонента E(t)=e−t/τ/τ.

50. Ячеечная модель. Аппарат представлен каскадом из n последовательных ячеек идеального смешения равного объёма; n – параметр модели (n=1 – ИС, n→∞ – ИВ). Безразмерная дисперсия времени пребывания σθ2=1/n.

51. Диффузионная модель. Идеальное вытеснение с наложенным продольным перемешиванием, описываемым по аналогии с диффузией коэффициентом DL: ∂C/∂t=DL⋅∂2C/∂l2−u⋅∂C/∂l. Параметр – критерий Пекле Pe=uL/DL (Pe→0 – ИС, Pe→∞ – ИВ).

52. Комбинированная модель. Аппарат представлен сочетанием зон разных типов (ИС, ИВ, застойные зоны, байпас, рецикл), соединённых последовательно или параллельно; параметры – доли объёмов и потоков, определяемые по кривым отклика.

53. Типовые модели теплообменников. По структуре потоков обоих теплоносителей: идеальное вытеснение – идеальное вытеснение (прямоток или противоток), смешение – смешение, вытеснение – смешение, а также ячеечные и диффузионные модели теплоносителей.

54. Каким типом уравнений описывается изменение температуры в теплообменнике? Для стационарного режима с идеальным вытеснением – обыкновенными дифференциальными уравнениями по длине (dT/dl), для нестационарного – уравнениями в частных производных; для идеального смешения – алгебраическими (стационар) или ОДУ по времени.

## 2.5 Химическое равновесие (55–61)

55. Минимум какого потенциала определяет равновесие при T, P = const? Энергии Гиббса G=H−TS: в равновесии dG=0, G→min.

56. При T, V = const? Энергии Гельмгольца F=U−TS (минимум).

57. Как определить возможность протекания реакции? По знаку ΔGr=ΔGr∘+RTlnΠ (Π – произведение активностей участников в степенях стехиометрических коэффициентов): при ΔGr<0 реакция возможна в прямом направлении, при ΔGr=0 – равновесие, при ΔGr>0 идёт обратная реакция. Пример: для дегидрирования этана ΔGr∘ при 1000 К положительна (+8,9 кДж/моль), при 1100 К уже отрицательна.

58. Что такое константа равновесия? Произведение равновесных активностей (для идеального газа – парциальных давлений в атм или бар) продуктов и исходных веществ в степенях их стехиометрических коэффициентов (исходные – с минусом): Kp=∏piνi; зависит только от температуры.

59. Связь K и ΔG. ΔGT∘=−RTlnK, то есть K=exp(−ΔGT∘/(RT)) (задача 4.2а).

60. Гомогенная реакция. Все участники находятся в одной фазе, реакция идёт во всём объёме. Пример: газофазное термическое дегидрирование C2H6⇄C2H4+H2.

61. Гетерогенная реакция. Участники находятся в разных фазах, реакция идёт на поверхности раздела. Пример: синтез аммиака N2+3H2⇄2NH3 на твёрдом железном катализаторе (гетерогенно-каталитическая реакция), конверсия CO+H2O⇄CO2+H2 на оксидном катализаторе.

## 2.6 Химическая кинетика (62–77, материал 8 семестра)

62. Скорость реакции по веществу. Изменение количества вещества в единице объёма за единицу времени: ri=1V⋅dnidt, моль/(м3∙с); при V=const ri=dCi/dt.

63. Скорость гетерогенной реакции по веществу. Относится к единице поверхности раздела (или массы катализатора): ri=1S⋅dnidt, моль/(м2∙с) или моль/(кг∙с).

64. Кинетическое уравнение. Зависимость скорости реакции от концентраций (парциальных давлений) реагентов и температуры: r=k(T)⋅f(C1,C2,…).

65. Кинетическая кривая. Зависимость концентрации вещества (или степени превращения) от времени Ci(t).

66. Закон действующих масс. Скорость элементарной реакции пропорциональна произведению концентраций реагентов в степенях их стехиометрических коэффициентов: для aA+bB→ продукты r=k⋅CAa⋅CBb.

67. Порядок реакции. Показатель степени при концентрации вещества в кинетическом уравнении (частный порядок); общий порядок – сумма частных. Для элементарных реакций совпадает с молекулярностью, для сложных определяется опытом и может быть дробным.

68. Что описывает уравнение Аррениуса? Зависимость константы скорости от температуры.

69. Параметры уравнения Аррениуса. k=A⋅e−Ea/(RT): предэкспоненциальный множитель A (размерность k), энергия активации Ea, Дж/моль, универсальная газовая постоянная и абсолютная температура (задача 1.3: Ea=43,0 кДж/моль).

70. Простая и сложная реакция. Простая протекает в одну элементарную стадию и описывается одним стехиометрическим и кинетическим уравнением. Сложная – совокупность нескольких стадий; пример – последовательное дегидрирование этана в этилен и ацетилен (задача 4.2б, две реакции).

71. Типы сложных реакций. Обратимые, параллельные, последовательные, последовательно-параллельные, сопряжённые, цепные, автокаталитические.

72. Степень превращения. Доля исходного количества вещества, вступившая в реакцию: XA=(nA0−nA)/nA0 (задача 4.1: азот 66,8 %).

73. Каким типом уравнений описывается изменение концентраций во времени? Системой обыкновенных дифференциальных уравнений dCi/dt=j​νijrj с начальными условиями (задача Коши).

74. Методы решения ОДУ. Эйлера (явный и неявный), Рунге–Кутты (в том числе 4-го порядка и вложенные с автоматическим шагом), Адамса; для жёстких систем – неявные методы (Гира, BDF, Розенброка).

75. Функции Matlab для ОДУ. ode45 (Рунге–Кутта 4(5)), ode23, ode113, для жёстких систем ode15s и ode23s. В Python – scipy.integrate.solve_ivp (методы RK45, BDF, Radau, LSODA) и odeint.

76. Закон действующих поверхностей. Аналог закона действующих масс для поверхностных реакций: скорость пропорциональна произведению поверхностных концентраций (долей заполнения поверхности θi) адсорбированных реагентов в степенях их стехиометрических коэффициентов: r=k⋅θAa⋅θBb.

77. Как учитывается вещество из газовой фазы в гетерогенной реакции? Через его парциальное давление (концентрацию) у поверхности: долю заполнения выражают изотермой адсорбции Лэнгмюра θA=bApA/(1+∑bipi) и подставляют в кинетическое уравнение; в простейшем случае r=k⋅pAn.

# 3 Теория модулей (конспект к зачёту)

## 3.0 Карта лекций семестра

Таблица 2 – Лекции 7 семестра и где они закрыты (баллы – по слайду 2 лекции 1)

| Лекция | Тема | Баллы | Где закрыта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Концепции и основные понятия | – | конспект 3.1, КВ 1–10 |
| 2 | Анализ данных и регрессия | 28 | задачи 1.1–1.4, КВ 6–8, конспект 3.2 |
| 3 | Газы, жидкости и фазовые равновесия | 38 | задачи 2.1–3.2, КВ 11–43, конспект 3.3 |
| 4 | Газовые потоки и фазовые равновесия в Aspen HYSYS | 0 | конспект 3.4, инструкция HYSYS (сценарий 1) |
| 5 | Химическое равновесие | 16 | задачи 4.1–4.2, КВ 55–61, конспект 3.5 |
| 6 | Материальный баланс | 18 | задачи 5.1–5.2, конспект 3.6 |
| 8 | Классификация и кластеризация данных | 0 | конспект 3.7 |
| 13 | Химическое равновесие в Aspen HYSYS | 0 | конспект 3.8, инструкция HYSYS (сценарии 2 и 3) |

Лекции 4, 8 и 13 баллов не дают, но вопросы по ним на зачёте возможны: учить «Вопросы» в пунктах 3.1, 3.4, 3.7 и 3.8. Опечатки в слайдах, найденные при разборе, вынесены в конец каждого пункта – это готовые аргументы, если преподаватель спросит формулу «как на слайде».

## 3.1 Лекция 1. Концепции и основные понятия

- Модель – упрощённое представление интересующих нас аспектов реальной системы (Земля как материальная точка в законе тяготения F=G⋅m1⋅m2/r2, глобус – модель формы, диполь – модель магнитного поля). Математическая модель строится из математических понятий: функций, уравнений, матриц.

- Моделирование и математика – разные виды деятельности: трудность моделирования не в самой математике, а в умении увидеть, где и как её применить; математический базис моделирования – вычислительные методы. Жёстких правил и единственно правильных ответов нет, научиться можно только моделируя.

- Цепочка: данные → математическая формализация (функции, уравнения, матрицы, графики) → алгоритмы и программы → информация, знания, система управления.

- Зачем: «если вы не можете смоделировать процесс, вы его не понимаете; не понимаете – не можете улучшить; не можете улучшить – неконкурентоспособны» (Дж. Трейнем, DuPont). Задачи ХТ, решаемые моделированием: реактор, разделение, теплообмен, гидродинамика, контроль качества, динамика, выбросы, экономический анализ, оценка рисков, синтез оптимальной схемы.

- Базис моделей ХТС: законы сохранения массы, энергии и импульса; уравнения состояния; условия равновесия; законы химической и физической кинетики.

- Типы моделей: на физических принципах (ab initio), эмпирические, полуэмпирические. Физические модели бывают линейные и нелинейные, стационарные и нестационарные, с сосредоточенными параметрами (зависят только от t) и распределёнными (от t и координаты r), непрерывные и дискретные.

- Математические задачи ХТ и где они у нас: подбор аппроксимирующей функции и интерполяция – эмпирические модели (тема 1); системы линейных уравнений – материальный и тепловой баланс (тема 5); нелинейные уравнения и системы – уравнения состояния, фазовые и химические равновесия (темы 2–4); обыкновенные дифференциальные и в частных производных – перенос массы, тепла и импульса (8 семестр).

- Эмпирическая модель – связь переменных, установленная анализом опытных данных; компромисс между точностью и простотой. Пример лекции – суспензионная полимеризация стирола: y=a⋅xb, линеаризация lny=lna+b⋅lnx даёт a=1,0214, b=0,319. Давление паров – уравнение Антуана lnP=A−B/(T+C): параметр C стоит в знаменателе, линеаризовать нельзя – нужен свой алгоритм (нелинейный МНК).

- Инструменты (вводная практика): Excel – «Подбор параметра», «Поиск решения», линия тренда, МОПРЕД, МОБР, МУМНОЖ; Python – numpy.polyfit, numpy.polyval, scipy.optimize.curve_fit, numpy.roots, scipy.optimize.fsolve, numpy.linalg.solve, scikit-learn (LinearRegression, PolynomialFeatures, r2_score); САПР – Aspen HYSYS, Aspen Plus, PRO/II, ChemCAD, бесплатный COCO.

Вопросы по лекции 1.

- Чем математическая модель отличается от физической? Физическая – материальный объект той же природы (пилотная установка), переносится на оригинал по теории подобия; математическая – система уравнений (у нас – уравнение равновесия и балансы задачи 4.1).

- На каких законах строятся модели ХТС? Сохранение массы, энергии, импульса; уравнения состояния; условия равновесия; кинетика. В отчёте использованы все, кроме импульса и кинетики.

- Сосредоточенные и распределённые параметры – пример? Идеальное смешение: концентрация одинакова по объёму, C(t) – сосредоточенные. Идеальное вытеснение: C(t,l) меняется по длине – распределённые.

- Чем эмпирическая модель отличается от модели на физических принципах? Не описывает механизм, верна только в интервале данных; экстраполяция рискованна. Пример: полином вязкости гексана (задача 1.4) нельзя продлевать за 250–390 К, уравнение Андраде – можно осторожно.

- Сколько полистирола через 1,4 и 8 ч? По модели y=1,0214⋅x0,319: 1,14 т (интерполяция, надёжно) и 1,98 т (экстраполяция за 6 ч – оценка).

- Какие математические задачи встречаются в ХТ? См. перечень выше; назвать по одной нашей задаче на каждый тип.

- Почему уравнение Антуана требует отдельного алгоритма? При фиксированном C оно линейно по A и B; C подбирают перебором или нелинейным МНК – тот же приём, что мы применили к параметру b в задаче 1.2.

## 3.2 Лекция 2. Методы анализа данных и регрессионный анализ

Закрыта задачами 1.1–1.4 и КВ 6–8; ниже – то, чего там нет.

- Машинное обучение: данные, признаки, алгоритм. Классические задачи: классификация (это А или Б?), кластеризация (как это организовано?), регрессия (сколько?); поиск аномалий (это странно?) – любым из трёх; управление (что делать дальше?) – обучение с подкреплением.

- Задача «чёрного ящика»: механизм неизвестен, есть входы и выходы, ищем Y=f(X1,X2,…,Xk). Этапы: эксперимент → выбор вида зависимости → параметры → исследование модели и выводы.

- Линейная регрессия y=β0+β1⋅x+ε (ε – случайная ошибка). Модель называется линейной, если параметры входят в первой степени: полином и β0+β1sinθ+β2cosθ линейны, β0⋅e−β1/(Rx) – нет.

- Выбор вида зависимости – метод средних точек: для каждой кандидатной формы (прямая, степенная, дробно-линейная) по крайним точкам вычисляют координаты средней точки и сравнивают с экспериментальной кривой – выбирают форму, чья средняя точка ближе к данным.

- МНК: S=∑(Yi−β0−β1⋅Xi)2→min, ∂S/∂β0=∂S/∂β1=0, откуда нормальные уравнения β0⋅n+β1⋅∑Xi=∑Yi и β0⋅∑Xi+β1⋅∑Xi2=∑Xi⋅Yi. Нелинейные модели сначала по возможности линеаризуют.

- Градиентный спуск: βi:=βi−α⋅∂S/∂βi (одновременно для всех i) до сходимости; α – скорость обучения: мала – медленно, велика – колебания и расходимость.

- Метрики: MAE=1n∑yi−yi, MSE=1n∑(yi−yi)2, RMSE=MSE, R2=1−RSS/TSS – доля разброса, объяснённая моделью. График остатков: случайный разброс – модель адекватна; наклон – не хватает линейного члена; дуга – квадратичного; волна – синусоидального. Промахи исключают только с чётким обоснованием.

- ПО: Excel «Анализ данных», Matlab Curve Fitting, Python (NumPy, SciPy, scikit-learn), STATISTICA.

## 3.3 Лекция 3. Газы, жидкости и фазовые равновесия

Закрыта задачами 2.1–3.2 и КВ 11–43; ниже – сводка формул и то, чего нет в КВ.

Параметры: a=Ωa⋅R2Tc2/Pc, b=Ωb⋅RTc/Pc; температурная функция SRK и PR α=(1+m⋅(1−Tr0,5))2, где для SRK m=0,480+1,574ω−0,176ω2, для PR m=0,37464+1,54226ω−0,26992ω2.

Таблица 3 – Кубические уравнения состояния (лекция 3, слайд 5)

| Уравнение | Ωa | Ωb | α(T) | Zc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ван-дер-Ваальса | 0,42188 | 0,125 | 1 | 0,375 |
| Редлиха–Квонга | 0,42748 | 0,08664 | Tr−0,5 | 0,333 |
| Соаве–Редлиха–Квонга | 0,42748 | 0,08664 | по mSRK(ω) | 0,333 |
| Пенга–Робинсона | 0,45724 | 0,07780 | по mPR(ω) | 0,307 |

- Общая форма RK и SRK: Z3−Z2+(A−B−B2)⋅Z−A⋅B=0, A=αaP/(RT)2, B=bP/(RT). PR: P=RT/(v−b)−aα/(v(v+b)+b(v−b)). Правила смешения: RK, SRK – a=(∑yiai)2; PR – a=i​j​yiyjaij, aij=aiaj⋅(1−kij); везде b=∑yibi.

- Корни: графическая локализация, затем бисекция (надёжна, медленна: после n делений погрешность (b−a)/2n), Ньютон–Рафсон xn+1=xn−f(xn)/f′(xn) (быстр, но расходится при плохом начальном приближении), Ньютон 2-го порядка, хорды, параболы, простая итерация. Кратный корень неустойчив: малое изменение коэффициентов превращает его в два близких действительных или пару комплексных.

- Пример лекции (температура начала кипения): бензол–толуол, 45 % бензола, 200 кПа, уравнение Антуана → Tнк=391,8 К, пар первого пузырька yбензол=0,651; смесь выкипает между 377,3 К (бензол) и 409,3 К (толуол).

- Неидеальные смеси: общее условие равновесия yi⋅φiV⋅P=xi⋅γi⋅fi0. Модели коэффициента активности: Маргулес, ван Лаар – эмпирические, бинарные, при определённых температурах; Вильсон, NRTL, UNIQUAC – локального состава, теоретически обоснованы, многокомпонентные по бинарным данным; UNIFAC – групповой, предсказательный (когда бинарных параметров нет).

## 3.4 Лекция 4. Газовые потоки и фазовые равновесия в Aspen HYSYS

- Универсальная моделирующая программа (УМП) состоит из: базы данных чистых веществ (более 1000; Tc, Pc, ω, M, плотность, Tкип, константы идеально-газовой теплоёмкости, энтальпии и энергии Гиббса образования, вязкости); средств описания нефтей и газоконденсатов псевдокомпонентами (Petroleum Assays); методов расчёта свойств (K, H, S, плотность, растворимость, фугитивность); моделей аппаратов; средств построения схемы; решателя схем.

- Порядок работы: компоненты (Component List; поиск по имени в базе, полному названию или формуле) → термодинамическая модель (Fluid Package) → материальные потоки → схема из аппаратов → расчёт → анализ результатов. Вещество, которого нет в базе, задают по структурным группам или вводят свойства вручную.

- Fluid Package хранит в одном месте всё для расчёта фазовых равновесий и свойств: компоненты, псевдокомпоненты, параметры взаимодействия, реакции. В одной модели может быть несколько пакетов.

- Типы методов: обобщённые корреляции (Чао–Сидер для K, API для плотности жидкости); уравнения состояния (SRK, PR – K, энтальпия, энтропия, плотность); модели коэффициентов активности (NRTL, UNIQUAC, UNIFAC); методы фугитивности пара (Хайден–О'Коннел для димеризующихся веществ); специальные пакеты (спирты, амины, гликоли, кислая вода).

- Выбор пакета (дерево решений лекции): только газы или неполярные вещества → PR, SRK; электролиты → NRTL, Pitzer; полярные неэлектролиты без газов при P < 10 бар → NRTL, UNIQUAC, Wilson (если известны бинарные параметры), иначе UNIFAC; полимеры → SAFT. Таблица рекомендаций: осушка гликолем (TEG), гидраты, криогенная переработка газа, разделение воздуха → PR (PRSV); кислая вода → PR, Sour PR; атмосферные колонны → PR, Grayson–Streed; вакуумные → PR, GS, Braun K10, Esso K; этиленовые колонны → Lee–Kesler–Plöcker; много водорода → PR, Zudkevitch–Joffee, GS; химические системы → модели активности, PRSV; HF-алкилирование → PRSV, NRTL.

- Поток добавляют голубой стрелкой на Model Palette, через Flowsheet → Add Stream или клавишей F11; свойства – двойной щелчок. У потока 4 степени свободы: состав, расход и любые два из трёх – T, P, доля пара. Это следствие правила фаз N=K+2−Ф: для двухфазной двухкомпонентной системы N=2.

- Сепаратор: Design → Connections (вход, Vapour Outlet, Liquid Outlet, необязательный энергетический поток); Parameters – перепады давления и тип (Separator, 3 Phase Sep – пар, лёгкая и тяжёлая жидкость, Tank); Rating → Sizing – размеры (нужны для динамики). Внутри – уравнение Рачфорда–Райса; если задана доля отгона f, ищут T из ∑zi/(1+(Ki−1)⋅f)=1.

- Массообмен: поле концентраций из ∂Ci/∂t=ri−j​wj⋅∂Ci/∂xj+Di⋅j​∂2Ci/∂xj2; равновесие в аппаратах не достигается, движущая сила – отклонение от равновесия (y−yр, индекс «р» – равновесное значение); массопередача ai=Ky⋅F⋅(yi−yiр), 1/Ky=1/βy+m/βx. Модель строится по блокам: фазовое равновесие, материальный баланс тарелки, тепловой баланс, гидродинамика.

- Ректификация: на каждой тарелке – материальный баланс (общий и покомпонентный), фазовое равновесие (или эффективность тарелки), стехиометрические соотношения ∑x=∑y=1, тепловой баланс. В HYSYS – Short Cut Column: задают ключевые компоненты (лёгкий в кубе, тяжёлый в дистилляте), давления конденсатора и кипятильника, флегмовое число (не меньше минимального); получают минимальное и реальное число тарелок, оптимальную тарелку питания, температуры и тепловые нагрузки.

- Схемы с рециклом HYSYS решает итерационно: рецикловый поток разрывается и уточняется до сходимости (как мы делали в задаче 5.2).

- Опечатка слайда 24: в законе Фика производная по координате, ai=−Di⋅F⋅dCi/dx, а не по времени.

Вопросы по лекции 4.

- Из чего состоит УМП? База данных веществ, описание нефтей псевдокомпонентами, методы расчёта свойств, модели аппаратов, построение и расчёт схем.

- Порядок построения модели в HYSYS? Component List → Fluid Package → Simulation → потоки → аппараты → расчёт → Workbook (см. инструкцию, раздел 1).

- Сколько параметров задают для потока? Четыре: состав, расход и два из T, P, доля пара. Ловушка: если задать T, P и долю пара одновременно, HYSYS выдаст конфликт (Inconsistency) – для смеси заданного состава при заданных T и P доля пара уже определена.

- Какой пакет выбрать для природного газа? Для водного раствора спирта? Для аминовой очистки? PR или SRK; NRTL или UNIQUAC (UNIFAC, если нет параметров); специальный пакет аминов (Acid Gas).

- Почему PR предпочтительнее SRK для жидкой фазы? У PR Zc=0,307 ближе к реальным 0,27–0,29, чем 0,333 у SRK, поэтому плотность жидкости точнее; K у обоих близки.

- Что считает сепаратор HYSYS и что для этого нужно? Однократное испарение (Рачфорд–Райс с K из пакета свойств): нужен полностью заданный входной поток и перепады давления (обычно 0).

- Почему расчёт задачи 3.2 в HYSYS не совпадёт с отчётом? В отчёте K по McWilliams (требование задания), в HYSYS – по уравнению состояния. По PR сырьё при 40,8 °C однофазно, газ С2 при 8,7 МПа и −40,8 °C тоже однофазен; при 6,0 МПа обе модели дают двухфазные С2 и С3 и выход газа 0,467 против 0,500 моль/моль. Корреляция McWilliams выше 6–7 МПа не годится – это наш довод в отчёте.

- Как HYSYS считает схему с рециклом? Разрывает рецикловый поток, задаёт начальную оценку и итерирует до совпадения (операция Recycle).

- Что даёт Short Cut Column? Быструю оценку колонны по ключевым компонентам: минимальное флегмовое число, число тарелок, тарелку питания, нагрузки конденсатора и кипятильника.

## 3.5 Лекция 5. Химическое равновесие

Закрыта задачами 4.1, 4.2 и КВ 55–61; ниже – то, чего там нет.

- Условия равновесия: при S, V = const – минимум U; при S, P – минимум H; при T, V – минимум энергии Гельмгольца; при T, P – минимум G. Для идеальной смеси потенциалы аддитивны; стандартное состояние – 25 °C, 1 атм.

- Пересчёт на температуру: ΔHT=ΔH298+298TΔCP dT, ΔST=ΔS298+298TΔCP/T dT, ΔGT=ΔHT−T⋅ΔST; уравнение Вант-Гоффа dlnK/dT=ΔHr0/(R⋅T2): для эндотермической реакции K растёт с температурой (наша задача 4.2а: K при 1000 К 0,344, при 1100 К 1,659).

- Связь с K: −RTlnKp=ΔGT0. Идеальный газ: Kp=∏(yiP)νi; неидеальный: вместо давлений – фугитивности fi=φi⋅yi⋅P, lnφi=0P(vi/(RT)−1/P) dP по уравнению состояния.

- Алгоритм: для каждой реакции – своя степень превращения; количества ni=ni,0+j​νijξj; подстановка в выражения K; физичный корень. Пример лекции: CO+H2O⇄CO2+H2, 500 К, K = 148,4: x2/(1−x)2=148,4, корни 0,924 и 1,089 – второй нефизичен (прореагировать больше 1 моль нельзя); превращается 92,4 % CO.

- Несколько реакций (паровая конверсия метана CH4+H2O⇄CO+3H2 и CH4+2H2O⇄CO2+4H2) → система нелинейных уравнений: «Что если» и «Поиск решения» в Excel, fsolve в Matlab и Python, least_squares с ограничениями (задача 4.2б).

- Число независимых реакций = ранг стехиометрической матрицы. Окисление этилена: 2C2H4+O2→2C2H4O, C2H4+O2→CH3COOH, 2C2H4+5O2→2(COOH)2+2H2O, C2H4+3O2→2CO2+2H2O – ранг 4, все независимы. Окисление аммиака: 6 реакций (4NH3+5O2→4NO+6H2O, 4NH3+3O2→2N2+6H2O, 4NH3+6NO→5N2+6H2O, 2NO+O2→2NO2, 2NO→N2+O2, N2+2O2→2NO2) при 6 веществах и 3 элементах – ранг 3 (проверено numpy.linalg.matrix_rank), независимых только три.

- Опечатки слайдов: слайд 12 – 148,4 названо «константой скорости», это константа равновесия; слайды 17–18 – во втором уравнении системы знаменатель (10−10x2), а не (10−10x1).

## 3.6 Лекция 6. Материальный баланс

Закрыта задачами 5.1, 5.2; ниже – сводка.

- Общее уравнение: накопление = вход − выход + образование − расход. Для вещества A: dnA/dt=∑nAвх−∑nAвых+nAобр−nAрасх; энергетический баланс dh/dt=∑mвхhвх−∑mвыхhвых+Q+W – материальный баланс плюс энтальпии потоков.

- Смеситель M: niвых=j​nij. Разделитель S: ni2=niвх⋅fi, ni1=niвх⋅(1−fi), fi – коэффициент разделения. Реактор R с конверсией α ключевого (недостающего) вещества A для aA+bB⇄cC+dD: nAвых=nAвх⋅(1−α), nBвых=nBвх−(b/a)⋅nAвх⋅α, nCвых=nCвх+(c/a)⋅nAвх⋅α.

- Схема с известными составами → СЛАУ A⋅F=B, F=A−1⋅B, решение существует при detA≠0. Excel: МОПРЕД, МОБР, МУМНОЖ; Python: numpy.linalg.solve. Пример лекции (C3–C5, 4 колонны, 1800 кмоль/ч): detA=0,9509, расходы продуктов 99,5; 300,0; 498,5; 399,0; 503,0 кмоль/ч (сумма 1800). Пример вводной практики: расходы 258,1; 394,2; 247,7, пропан в третьем потоке 210,6.

- Рецикл – метод простой итерации (разрыв рециклового потока). Пример лекции A → B, конверсия 40 %, полное разделение: рецикл сходится к 150 при питании 100 (аналитически nR=0,6⋅(100+nR), nR=150). Синтез аммиака: вместо фиксированной конверсии – равновесный реактор (связь тем 4 и 5, у нас – задача 5.2 с рециклом).

- Опечатка слайда 7: для продуктов знак «+» и множитель nAвх – на слайде nCвых=nCвх−(c/a)⋅nCвх⋅α и минус у D.

## 3.7 Лекция 8. Классификация и кластеризация данных

- Обучение с учителем – данные размечены, модель учится на примерах; классификация – отнесение объекта к заранее известному классу. Без учителя – разметки нет; кластеризация – модель сама делит объекты на группы. Примеры лекции: классификация реакций нефтепереработки по тепловому эффекту, кластеризация реакторов НПЗ по типу, регрессия – конверсия вакуумного газойля от высоты лифт-реактора.

- Классификаторы: наивный байесовский, деревья решений, логистическая регрессия, k ближайших соседей (kNN).

- Теорема Байеса: P(c | x)=P(x | c)⋅P(c)/P(x), где P(c) – априорная вероятность класса, P(x | c) – правдоподобие, P(c | x) – апостериорная вероятность. «Наивность» – признаки считаются независимыми: P(c | x1,…,xm)∝P(c)⋅j​P(xj | c). Алгоритм: частотная таблица → таблица правдоподобия → апостериорные вероятности → класс с наибольшей. Пример лекции: отравится ли катализатор риформинга при Cu + Pb > 0,3 мг/кг? P(>0,3 | да)=3/9=0,33, P(да)=9/14=0,64, P(>0,3)=5/14=0,36 → P(да | >0,3)=0,33⋅0,64/0,36=0,6 – прогноз «отравится». Плюсы: быстрый, мало данных, хорош для категорийных признаков. Минусы: «нулевая частота» (лечится сглаживанием Лапласа), неточные значения вероятностей, допущения о независимости и нормальности непрерывных признаков. scikit-learn: GaussianNB (непрерывные), MultinomialNB (счётчики), BernoulliNB (0/1).

- Дерево решений: в узлах – признаки, на рёбрах – их значения (условия «если – то»), в листьях – классы; корень – верхний узел. ID3, C4.5, C5.0 – по информационной энтропии (только категорийная цель); CART – бинарное дерево по критерию Джини, классификация и регрессия. Признак для узла выбирают так, чтобы подмножества были как можно «чище».

- Энтропия H(T)=−i=1spi⋅log2pi: 0 – чистое множество, максимум log2s (для двух классов – 1). Прирост информации Gain(T,S)=H(T)−i​(ni/n)⋅H(Ti) – выбирают признак с наибольшим приростом. Индекс Джини Gini=1−i​pi2 (0 – чистый узел).

- Пример лекции (качество воды, 7 проб: 3 «плохая», 4 «нет»): H=0,985; разбиение «кислород ≤ 30»: слева 3 «нет» (H=0), справа 3 «да» и 1 «нет» (H=−0,75log20,75−0,25log20,25=0,811); прирост 0,985−(4/7)⋅0,811=0,522; затем «твёрдые частицы ≤ 43» делит правый узел на чистые листья (прирост 0,811). Джини: корень 0,490, узел 3 : 1 – 0,375.

- kNN: гипотеза компактности – близкие в пространстве признаков объекты принадлежат одному классу. Шаги: расстояния до всех обучающих объектов → k ближайших → класс по большинству (с весами). Расстояния: евклидово d=i=1n(ai−bi)2, манхэттенское d=i=1nai−bi, косинусное через cosθ=∑aibi/(∑ai2⋅∑bi2), d=1−cosθ. Признаки обязательно нормируют: x′=(x−minX)/(maxX−minX) или x′=(x−M[X])/σ[X], иначе расстояние определит признак с наибольшим диапазоном. k подбирают перебором, часто k = 5. Плюсы: устойчив к выбросам, прост, интерпретируем; минусы: не строит обобщающей модели, на каждый прогноз использует все данные (дорого).

- Кластеризация: объекты внутри кластера похожи сильнее, чем на объекты других кластеров; методы k-средних, Mean-Shift, DBSCAN; часто – разметка данных для последующего классификатора.

- k-средних: 1) выбрать k; 2) случайные начальные центры; 3) отнести каждый объект к ближайшему центру (евклидово расстояние); 4) центроиды – средние значения признаков в кластерах; 5) перенести центры в центроиды; 6) вычислить WCSS; 7) повторять 3–6 до неизменности кластеров. J=WCSS=j=1ki=1nj(xi(j)−cj)2 (для нескольких признаков – квадрат евклидова расстояния). Метод локтя: WCSS всегда убывает с ростом k; выбирают k в «изломе» кривой, после которого выигрыш мал. Данные масштабируют; оценить качество без разметки трудно (на ирисах Фишера совпадение с истинными классами 83 %).

- Опечатки слайдов: слайд 15 – под логарифмом mi/n, а не m/n; слайд 17 – в строке «40 | 40 | Да» твёрдых частиц 50 (так на диаграмме и в дереве слайда 18; с 40 правый узел не разделился бы порогом 43); слайд 24 – «малое k → недообучение, большое → переобучение»; в учебниках по машинному обучению наоборот (малое k – подгонка под шум, большое – чрезмерное сглаживание); на зачёте назвать обе стороны и вывод: k подбирают перебором по качеству на проверочной выборке.

Вопросы по лекции 8.

- Чем классификация отличается от кластеризации? Классификация – с учителем, классы известны заранее; кластеризация – без учителя, группы находит алгоритм.

- Сформулируйте теорему Байеса. Почему классификатор «наивный»? P(c | x)=P(x | c)⋅P(c)/P(x); признаки считаются независимыми, поэтому правдоподобия перемножаются.

- Решите пример с катализатором. 0,33 ∙ 0,64 / 0,36 = 0,6 > 0,5 – отравится.

- Что такое энтропия и прирост информации? Энтропия узла 3 : 1? H=−∑pilog2pi, мера неопределённости; прирост – уменьшение энтропии после разбиения. Для 3 : 1 – 0,811.

- Чем CART отличается от ID3? CART – бинарные разбиения по Джини, решает и регрессию; ID3 (C4.5, C5.0) – по энтропии, многоветочные, цель только категорийная.

- Зачем нормировать признаки в kNN? Иначе расстояние определит признак с наибольшим диапазоном (например, давление в Па при доле в 0–1).

- Как выбрать k в kNN и число кластеров в k-средних? В kNN – перебором по качеству на проверочной выборке (часто 5); в k-средних – методом локтя по WCSS или экспертно.

- Опишите алгоритм k-средних. Что такое WCSS? Шаги 1–7 выше; WCSS – сумма квадратов расстояний объектов до центров своих кластеров.

- Где это в химической технологии? Классификация – отказ аппарата, брак продукта; кластеризация – группировка режимов установки; регрессия – выход продукта, степень обессеривания (таблица «вопрос → алгоритм» лекции).

## 3.8 Лекция 13. Химическое равновесие в Aspen HYSYS

- Способы задать реакции: конверсия, равновесие, кинетика, кинетика с равновесием, гетерогенная кинетика. Реакции работают и в колоннах, и в сепараторах.

Таблица 4 – Реакторы Aspen HYSYS и необходимые данные (лекция 13, слайд 3)

| Реактор HYSYS | Вещества | Стехиометрия | Кинетика | Что считает |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CSTR (РИС), PFR (РИВ) | + | + | + | кинетика в аппарате заданного объёма |
| Conversion (конверсионный) | + | + | – | заданная степень превращения |
| Equilibrium (равновесный) | + | + | – | равновесие по K каждой реакции |
| Gibbs (реактор Гиббса) | + | – | – | минимум энергии Гиббса смеси |

- Равновесный реактор: любое число параллельных и последовательных реакций; порядок по каждому веществу – из стехиометрии; смесь в общем случае неидеальна. Kc=K⋅(C0)Δν, C0=1 моль/л; Kp=K⋅(P0)Δν=∏(yiP)νi, P0=1 бар; KP=Kc⋅(RT)Δν, Δν – изменение числа молей газа.

- Задание реакции: не менее двух веществ; коэффициенты реагентов отрицательные, продуктов положительные, инерт – 0, дробные допустимы. Basis – активность, парциальное давление, мольная или массовая концентрация или доля; фаза (пар или жидкость); интервал температур; единицы (Basis Units).

- K задают четырьмя способами (вкладка Keq): Ln(Keq) Equation – lnK=A+B/T+C⋅lnT+D⋅T+E⋅T2+F⋅T3+G⋅T4+H⋅T5 (T в К); Gibbs Free Energy – lnK=−ΔGr0/(RT) по базе HYSYS; Fixed Keq – K (или ln K, флажок Log Basis) постоянна; Keq vs T Table – таблица K(T), HYSYS подбирает коэффициенты A–H и показывает R2.

- Тепловой режим: нет энергетического потока – адиабатический; энергетический поток и заданная температура продукта – изотермический (HYSYS вычислит отводимое тепло); заданная тепловая нагрузка – политропический. Пример лекции, N2+3H2⇄2NH3, сырьё 450 °C, 300 бар, 4 кмоль/ч, H2 : N2 = 3 : 1: адиабатически T растёт до 616,7 °C, yNH3 = 0,10 (экзотермическая реакция сама себя тормозит); изотермически при 450 °C yNH3 = 0,30 при отводе около 14 кВт; при отводе 10 кВт – 490,9 °C и 0,23.

- Результаты: вкладка Reactions → Results: Reaction Balance (поступило – прореагировало – вышло) и Reaction Extents (фактическая степень превращения базового компонента, полнота реакции).

- «Химический» подход (равновесный реактор): удобен при малом числе реакций; при большом – трудная сходимость; учитывает только заданные реакции, поэтому найденное «равновесие» не обязательно истинное.

- Реактор Гиббса («физический» подход): список веществ → энергия Гиббса каждого → энергия Гиббса смеси (неидеальной) → состав с минимальной G при сохранении элементов и неотрицательности количеств – задача выпуклого программирования: G=i​ni⋅μi→min, i​aki⋅ni=bk (баланс элемента k), ni≥0. Плюсы: проще, реакции не нужны, находит истинное равновесие для данного списка веществ. Минус: не учитывает скорости – вещество, которое кинетически не успевает образоваться, всё равно появится в ответе, поэтому список компонентов – главный рычаг.

- Настройки Gibbs-реактора: Gibbs Reactions Only (реакции не нужны); Specify Equilibrium Reactions (минимизация G с учётом заданной стехиометрии); No Reactions (только фазовое равновесие, как сепаратор). Flow Specs: Total Prod = Frac Spec ∙ Total Feed + Fixed Spec, инертные компоненты (Inerts). Atom Matrix – атомный состав веществ не из базы.

- Пример лекции – паровая конверсия метана (CH4 : H2O = 1 : 4, 5 бар): с ростом температуры от 300 до 800 °C метан почти исчезает, доля H2 растёт до 0,48, CO растёт, CO2 проходит максимум около 650 °C.

- Case Study (Главн. → Примеры): добавить пример, выбрать независимую переменную (температура сырья) и зависимые (мольные доли продукта) через «Найти переменные», задать начало, конец и шаг (300–800 °C, шаг 10 – 51 состояние), запустить, смотреть таблицу (можно отправить в Excel) и график. Для изотермического режима – логическая операция SET: температура продукта = температура сырья.

Вопросы по лекции 13.

- Какие реакторы есть в HYSYS и что для них задают? Таблица 4: CSTR и PFR – вещества, стехиометрия, кинетика; конверсионный и равновесный – вещества и стехиометрия; Гиббса – только вещества.

- Чем равновесный реактор отличается от реактора Гиббса? Равновесный решает уравнения K для заданных реакций; Гиббса минимизирует G смеси без реакций – находит истинное равновесие для списка веществ, но не учитывает кинетику.

- Как задать K в равновесном реакторе? Ln(Keq) Equation, Gibbs Free Energy, Fixed Keq, Keq vs T Table. Для нашей задачи 4.1 – Fixed Keq = 0,05 при Basis = Partial Press и Basis Units = atm (инструкция, сценарий 2).

- Как связаны KP и Kc? KP=Kc⋅(RT)Δν; для синтеза аммиака на 1 моль NH3 Δν=−1.

- Почему адиабатический реактор синтеза аммиака даёт низкую конверсию? Реакция экзотермическая: тепло разогревает смесь до 616,7 °C, K падает, yNH3 лишь 0,10 против 0,30 в изотермическом режиме при 450 °C; поэтому в промышленности – полки с промежуточным охлаждением.

- Как сделать реактор изотермическим? Подключить энергетический поток и задать температуру продукта равной температуре сырья (вручную или операцией SET).

- Что минимизирует реактор Гиббса и при каких ограничениях? Энергию Гиббса смеси при балансе каждого элемента и неотрицательных количествах веществ.

- Когда реактор Гиббса даст ответ, далёкий от практики? Если в списке есть вещества, образование которых кинетически заторможено. Пример для этана: добавьте метан – равновесие сместится к нему (C2H6+H2→2CH4 термодинамически выгодна), хотя в реальном пиролизе за время пребывания метана мало. Поэтому для задачи 4.2а – только этан, этилен и водород.

- Что такое Case Study? Серия расчётов при изменении независимой переменной с записью зависимых: таблица и график (аналог нашего исследования P2 в задаче 3.2).

- Чем Basis = Partial Press отличается от Activity? Partial Press – K через yiP (идеальный газ, как в нашем отчёте); Activity – через фугитивности (реальный газ); при 220 атм ответы различаются.