# Подготовка к зачёту – МХТП, 7 семестр, вариант 1

Филимонов А.А., ЗХТ-232. Часть 1 – защита отчёта (вопросы по задачам с ответами на числах варианта). Часть 2 – теория: 77 контрольных вопросов и конспект лекций.

# Часть 1. Защита отчёта

## Защита – модуль 1 (задачи 1.1–1.4)

Ключевые числа на карточку: ⟨C⟩ = 126.88 / 128.83 Дж/(моль∙К) (полином / трапеции, Δ = 1.52 %); 1.2: a = 0.1264, b = 0.2144 кг/с, R2 = 0.936; 1.3: Eₐ = 27.5 кДж/моль, A = 481 1/с; 1.4: полином 3-й степени, R2 = 0.9997.

## Вопрос 1. Почему для теплоёмкости полином 1-й степени, если он плохо описывает данные?

Ответ. Степень задана вариантом (1 и 2 → 1). R2 = 0.9773, но остатки систематические: плюс в середине, минус на краях – кривая выпуклая. Для среднего значения ошибка компенсируется: ⟨C⟩ = a₀ + a₁∙(T + T₀)/2 = 126.88 против 128.83 по трапециям (1.5 %). Ловушка: «R2 высокий – значит модель хорошая». Отвечать: нет, смотрим график остатков.

## Вопрос 2. Почему единицы Дж/(моль∙К), а в таблице кДж/кг К?

Ответ. По справочнику IFP (D1) мольная Cp пропана при 300 К = 74.04 Дж/(моль∙К) – совпадает с таблицей 73.93; удельная теплоёмкость пропана ≈ 1.7 кДж/(кг∙К). Числа расчёта от трактовки не меняются.

## Вопрос 3. Как нашли параметры модели y = a∙(ln(x/b))−2/3?

Ответ. Нелинейный МНК (curve_fit) с ограничением 0 < b < 0.263 кг/с. Линеаризация y−3/2 от ln x даёт b = 0.2884 > x_min – логарифм отрицательный, модель не определена. Ловушка: «А другая модель?» – степенная y = a∙x−k (R2 = 0.976) лучше и проще.

## Вопрос 4. Почему две разные энергии активации в 1.3?

Ответ. Линеаризация минимизирует ошибки ln k (относительные), нелинейный МНК – абсолютные ошибки k, где доминируют большие k при 450–500 °C. Данные не подчиняются Аррениусу строго: остатки систематические, локальная Eₐ от 16 до 57 кДж/моль. Ловушка: температуру надо брать в К (t + 273.15), иначе Eₐ бессмысленна.

## Вопрос 5. Какую модель вязкости выбрали и почему не 1-ю?

Ответ. 3-я степень: SSE = 3.57∙10−5, скорректированный R2 = 0.99962 – максимальный, ошибка ≤ 2.4 %. Прямая – ошибка до 29 %. Экстраполировать полином нельзя.

## Защита – модуль 2 (задачи 2.1–2.2)

Карточка: метан 40 атм, 350 К: v = 0.7180 / 0.6915 / 0.6962 л/моль (ИГ/RK/SRK), Z = 0.970; смесь 250 атм, 520 К: v = 0.1707 / 0.1821 / 0.1834 л/моль, Z = 1.075.

## Вопрос 1. Почему у метана Z < 1, а у смеси Z > 1?

Ответ. Метан: T_r = 1.84, P_r = 0.88 – преобладает притяжение (параметр a). Смесь: 75 % H₂ и N₂ с T_r = 15.7 и 4.1, давление 250 атм – преобладает собственный объём молекул (b), отталкивание. Ловушка: «Значит, смесь идеальна?» – нет, отклонение +7.5 %.

## Вопрос 2. Сколько корней у кубического уравнения и какой берёте?

Ответ. Три корня (numpy.roots); здесь один действительный и два комплексных – однофазная область. Для газа – наибольший действительный корень, больший B.

## Вопрос 3. Чем SRK отличается от RK?

Ответ. α(T) = (1 + m(1 − √T_r))2 с m(ω) – учитывает несферичность молекул через ацентрический фактор; в RK α = T_r−0.5. Для метана ω = 0.008, поэтому разница всего 0.7 %.

## Вопрос 4. Как считали параметры смеси?

Ответ. a = ΣΣ yᵢ yⱼ √(aᵢ aⱼ) (kᵢⱼ = 0), b = Σ yᵢ bᵢ. Для SRK a смеси = 0.05399 Па∙м6/моль2, b = 2.1871∙10−5 м3/моль. Ловушка: водород – квантовый газ, классические Tc, Pc для него приближённы; вклад H₂ в a мал, вывод не меняется.

## Вопрос 5. Перевод единиц?

Ответ. 40 атм = 4 053 000 Па; 1 м3/моль = 1000 л/моль; v_ИГ = 8.314∙350/4 053 000 = 7.18∙10−4 м3/моль.

## Защита – модуль 3 (задачи 3.1–3.2)

Карточка: ТНК = −58.04 °C, ТКК = 44.82 °C (14 атм = 205.74 psia). Сепараторы (база): e = 0.7361 / 0.8761 / 0.4775; газ С3 0.3080 моль/моль сырья, C₃₊ 0.25 %. Выбор: t₁ = 55 °C, газ 0.3111.

## Вопрос 1. Как ищется ТНК и ТКК?

Ответ. ТНК: Σ Kᵢ zᵢ = 1 (первый пузырёк), ТКК: Σ zᵢ/Kᵢ = 1 (первая капля); K – корреляция с T в °R и P в psia; решение – метод Брента. Ловушка: единицы! T(°R) = 1.8∙T(К), P(psia) = P(Па)/6894.757.

## Вопрос 2. Что такое доля отгона и уравнение Рачфорда–Райса?

Ответ. e = V/F; Σ zᵢ(Kᵢ − 1)/(1 + e(Kᵢ − 1)) = 0 – монотонная функция e, корень единственный в (0, 1), если Σ zᵢKᵢ > 1 и Σ zᵢ/Kᵢ > 1. Иначе однофазно.

## Вопрос 3. Как влияет температура в С1 (ваш вариант)?

Ответ. Рост t₁ увеличивает e₁, жидкость переходит из С1 в С2; газ С3 почти не меняется: 0.301–0.311 моль в интервале 30–90 °C, C₃₊ ≈ 0.25 %. Качество газа задаёт самая холодная ступень С3. При t₁ ≤ 18 °C С2 работает как однофазный аппарат.

## Вопрос 4. Почему выбран режим 55 °C, а не 7 °C, где газа больше?

Ответ. 55 °C – максимум выхода газа без холодильного цикла (охлаждение воздухом), +1.0 % к базе. При 7 °C газа больше на 6.2 %, но нужно захолаживание сырья, и С2 не работает.

## Вопрос 5. Насколько можно доверять результату при 8.7–9.8 МПа?

Ответ. Корреляция (номограммы ДеПриестера) построена примерно до 7 МПа – расчёт оценочный. Проверка по уравнению Пенга–Робинсона (модуль 4): С1 и С3 по PR однофазны, т.е. при таких давлениях смесь близка к критической области. Ловушка: потери метана с жидкостью 58 % – следствие K_CH4 ≈ 1.2 в С3.

## Защита – модуль 5 (задачи 4.1, 4.2а, 4.2б)

Карточка: ξ = 1.4691 моль/ч; NH₃ на выходе 1.6691 моль/ч (y = 0.5896); K(1100 К) = 1.671, x = 0.7910; 1367 К: x₁ = 0.9929, x₂ = 0.5547.

## Вопрос 1. Запишите уравнение для 4.1 и как его решали.

Ответ. ½N₂ + 3/2H₂ ⇄ NH₃ (= N₂ + 3H₂ ⇄ 2NH₃); yNH₃/(yN₂0.5∙yH₂1.5) = K_p∙P = 0.05∙220 = 11; n = 4.3 − ξ; метод Брента на (0; 2). Ловушка: Kp = 0.05 атм−1 относится к форме с 1 моль NH₃; для целых коэффициентов K = 0.0025 атм−2.

## Вопрос 2. Зачем дана температура 589 К, если Kp задана?

Ответ. Kp уже соответствует 589 К; T нужна только как условие (в HYSYS – температура реактора).

## Вопрос 3. Как получили K при 1100 К, если справочник до 1000 К?

Ответ. Интегрировал изобару Вант-Гоффа d lnK/dT = ΔH°/(RT2) от 1000 до 1100 К; ΔH°ᵣ ≈ 144 кДж/моль. K(1000) = 0.3443 → K(1100) = 1.6710; проверка экстраполяцией ΔG° – 1.6590 (0.7 %). Ловушка: в задачнике Финлейсона K ≈ 1.76 – другие справочные данные; x меняется на ~0.005.

## Вопрос 4. Почему x = √(K/(K + P))?

Ответ. На 1 моль этана: 1 − x, x, x, всего 1 + x; K = x2P/((1 − x)(1 + x)) = x2P/(1 − x2).

## Вопрос 5. Что изменилось при 1367 К с двумя реакциями?

Ответ. Этан превращается почти полностью (x₁ = 0.9929), но 56 % этилена переходит в ацетилен; y(C₂H₄) = 17.2 %. Решение fsolve, проверка: K₁ = 37.60, K₂ = 0.7690.

## Защита – модуль 6 (задачи 5.1, 5.2)

Карточка: D₁ = 375, B₁ = 250, D₂ = 125, B₂ = 250 моль/ч; D = 625, B = 375. Toray: рецикл 71.67 моль/ч, ξ = 49.78, бензол 49.78, ксилол 49.78 моль/ч; конверсия толуола в ксилол 49.78 %, общая 99.57 %.

## Вопрос 1. Сколько неизвестных и уравнений в 5.1?

Ответ. 4 неизвестных (D₁, B₁, D₂, B₂) и 4 покомпонентных баланса всей схемы; общий баланс – следствие (суммы долей = 1). numpy.linalg.solve. Ловушка: «Почему не балансы каждой колонны?» – они вводят D и B, но система эквивалентна; число обусловленности 154 – составы нужно знать точно.

## Вопрос 2. Проверка 5.1 на калькуляторе.

Ответ. Ксилол: 0.07∙375 + 0.18∙250 + 0.15∙125 + 0.24∙250 = 150 = 0.15∙1000.

## Вопрос 3. Как считали рецикл в 5.2?

Ответ. Все соотношения линейны → система 14 уравнений (смеситель, реактор ξ = 0.58∙T₂/2, разделители). Итерации не нужны; независимая проверка методом последовательных подстановок дала те же числа.

## Вопрос 4. Что такое конверсия толуола в ксилол?

Ответ. Ксилол-продукт/свежий толуол = 49.78/100 = 49.78 %; предел 50 % (из 2 моль толуола – 1 моль ксилола). Общая конверсия толуола 99.57 % – потери с бензолом и ксилолом. Ловушка: «кислол» в условии – опечатка, C₈H₁₀ – ксилол. Баланс атомов C: 14 = 6 + 8; H: 16 = 6 + 10.

## Вопрос 5. Что означает столбец R?

Ответ. Изменение в реакторе: толуол −2ξ = −99.57, бензол и ксилол +ξ = +49.78 моль/ч; сумма 0 – реакция без изменения числа молей.

## Защита – модуль 8 (теория к зачёту)

Полные ответы на 77 контрольных вопросов и конспект 8 лекций – theory.md. Числа своего варианта – в solutions/m1…m6/defense.md.

## Пять вопросов, которые задают почти всегда

- Что такое математическая модель и чем эмпирическая модель отличается от физической? Описание объекта уравнениями. Эмпирическая модель аппроксимирует данные без механизма и верна только в интервале данных (пример – полином вязкости ацетона 250–390 К).

- В чём идея МНК и как оценить адекватность? Минимум суммы квадратов остатков; R2, скорректированный R2, SSE и обязательно график остатков (задачи 1.1, 1.3).

- Чем реальный газ отличается от идеального, что учитывают a и b? a – притяжение, b – собственный объём; метан при 40 атм: Z = 0.97, смесь с H₂ при 250 атм: Z = 1.07.

- Что такое константа фазового равновесия и доля отгона? Kᵢ = yᵢ/xᵢ; e = V/F из уравнения Рачфорда–Райса.

- Как связаны K и ΔG°? ΔG° = −RT ln K; число независимых реакций = ранг стехиометрической матрицы (4.2б – две реакции).

## Лекция 8 (задач нет) – карточка

Энтропия H = −Σ pᵢ log₂ pᵢ, прирост информации, индекс Джини; наивный Байес P(c|x) ∝ P(x|c)∙P(c); kNN – нормализация признаков, выбор k; k-средних – WCSS и метод «локтя».

# Часть 2. Теория

Источники: Контрольные вопросы.txt (77 вопросов), лекции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13 (extracted/Теория - *.md). Материал общий для всех вариантов; числа варианта 1 – в solutions/mN/defense.md. В этом файле десятичный разделитель – запятая (как в конспекте лекций), в отчёте – точка.

Вопросы 44–54 (гидродинамика, теплообмен) и 62–77 (кинетика, ОДУ) в лекциях 7 семестра не разбираются – ответы даны кратко.

# 1 Ответы на контрольные вопросы

## 1.1 Модели и моделирование, эмпирические модели (1–10)

1. Что такое модель? Упрощённое представление интересующих нас аспектов реальной системы, сохраняющее свойства, существенные для цели исследования. Пример: Земля как материальная точка в задаче о движении планет или глобус как модель формы Земли.

2. Что такое математическая модель и чем она отличается от физической? Математическая модель – описание объекта средствами математики (уравнения, функции, неравенства), связывающее его параметры. Физическая модель – материальный объект той же природы, обычно уменьшенный (пилотный реактор), её свойства переносят на оригинал по теории подобия. Пример: пилотная установка синтеза аммиака (физическая) и система уравнений равновесия и материального баланса (математическая, задача 4.1).

3. Чем математика отличается от математического моделирования? Математика изучает абстрактные структуры, выводимые из аксиом. Моделирование – перевод реальной задачи на язык математики: выбор допущений, построение уравнений, решение, интерпретация и проверка адекватности. Главная трудность моделирования – понять, где и как применить математику.

4. Численные и аналитические методы. Аналитическое решение – точная формула, показывающая зависимость результата от параметров; возможно лишь для простых задач. Численное решение – приближённые числа при конкретных значениях параметров с контролируемой погрешностью (итерации); применимо к нелинейным уравнениям и системам, как в задаче 3.2 (сепараторы) и в задаче 4.2 (равновесие этана).

5. Зачем нужно моделирование ХТП? Прогноз поведения процесса без дорогих опытов, оптимизация режимов, масштабный переход от лаборатории к промышленности, проектирование оборудования, синтез систем управления, анализ аварийных ситуаций. Пример – выбор давления в сепараторе (задача 3.2) расчётом вместо опытов.

6. Что такое эмпирическая модель? Зависимость, полученная обработкой опытных данных без описания механизма процесса (регрессионная модель). Пример: полином CT теплоёмкости пропана (задача 1.1), гипербола y=a/x−c для содержания воды в дистилляте (задача 1.2).

7. Основная идея МНК. Параметры модели выбирают так, чтобы сумма квадратов отклонений расчётных значений от экспериментальных была минимальной: SSE=∑yi−yi2→min. Необходимое условие минимума – равенство нулю частных производных SSE по всем параметрам; для линейных по параметрам моделей это система линейных уравнений.

8. Критерий близости в МНК. Остаточная сумма квадратов SSE; качество модели характеризуют коэффициент детерминации R2=1−SSE/TSS, остаточная дисперсия SSE/n−k и вид графика остатков (остатки должны быть случайными).

9. Стохастические модели ХТС. Модели, учитывающие случайный характер процессов или параметров; входы и выходы рассматриваются как случайные величины, связи описываются вероятностно (регрессионные модели, модели распределения времени пребывания).

10. Детерминированные модели ХТС. Модели с однозначной связью входов и выходов, построенные на фундаментальных законах: сохранения массы и энергии, химической кинетики и термодинамики. Пример – уравнения материального баланса (тема 5).

## 1.2 Уравнения состояния и нелинейные уравнения (11–32)

11. Что такое уравнение состояния? Функциональная связь давления, мольного объёма и температуры fP,v,T=0 (для смеси – ещё и состава), например P⋅v=R⋅T для идеального газа.

12. Как используются уравнения состояния в расчётах ХТП? Для расчёта плотностей и объёмов потоков (размеры трубопроводов, аппаратов, мощность компрессоров), коэффициентов фугитивности и констант фазового равновесия, отклонений энтальпии и энтропии от идеального газа, фазовых равновесий в программах моделирования (Aspen HYSYS).

13. Предположения модели идеального газа. Молекулы – материальные точки без собственного объёма; между ними нет сил взаимодействия (только упругие соударения).

14. До какого давления работает модель идеального газа? Обычно до 10 атм (около 1 МПа) и при температурах, значительно превышающих критическую. В задаче 2.1 при 80 атм ошибка уже 23–25 %.

15. Какой процесс не описывает уравнение идеального газа? Конденсацию – переход газа в жидкость (и критическую точку): у идеального газа нет сил притяжения.

16. Отличие реального газа от идеального. Молекулы реального газа имеют собственный объём и взаимодействуют: притягиваются на средних расстояниях и отталкиваются на малых. Поэтому Z=Pv/RT≠1, и газ способен конденсироваться.

17. Основные параметры моделей реального газа. Параметр притяжения a и собственный объём b; их рассчитывают через критические параметры Tc, Pc (в SRK и Пенге–Робинсоне – ещё через ацентрический фактор ω).

18. Что учитывает параметр a? Силы межмолекулярного притяжения, уменьшающие давление газа на стенку (поправка a/v2 в уравнении Ван-дер-Ваальса – «внутреннее давление»).

19. Что учитывает параметр b? Собственный («исключённый») объём молекул: объём, недоступный для движения других молекул; v>b всегда.

20. Что учитывает уравнение Пенга–Робинсона, но не Ван-дер-Ваальса? Зависимость параметра притяжения от температуры и от формы молекулы: a=ac⋅αTr,ω с ацентрическим фактором. Поэтому PR точнее описывает давление насыщенных паров, плотность жидкости (критический Zc=0,307 против 0,375 у Ван-дер-Ваальса) и фазовые равновесия.

21. Что нужно знать для расчёта a и b Ван-дер-Ваальса? Критические температуру и давление: a=0,42188⋅R2Tc2/Pc (это 27/64), b=0,125⋅RTc/Pc.

22. Степень полиномиального уравнения для мольного объёма. Третья (кубическое уравнение относительно v или Z); например, для RK и SRK Pv3−RTv2+a−Pb2−RTbv−ab=0.

23. Как определяют a и b смеси? По правилам смешения через параметры компонентов: a=∑yiai2 или в общем виде a=i​j​yiyjaij с aij=aiaj⋅1−kij; b=∑yibi.

24. Правила смешения Лоренца–Бертло. Комбинационные правила для параметров пары разных молекул: размер – среднее арифметическое (Лоренц), энергия взаимодействия – среднее геометрическое (Бертло). В кубических уравнениях им соответствуют bij=bi+bj/2 и aij=aiaj; поправка kij учитывает отклонение от этих правил.

25. Сколько корней у полинома n-й степени? Ровно n с учётом кратности и комплексных корней (основная теорема алгебры). Кубическое уравнение состояния имеет 3 корня.

26. Какими могут быть корни? Действительными простыми, действительными кратными и комплексно-сопряжёнными парами (при действительных коэффициентах). В задаче 2.1 – один действительный и пара комплексных.

27. С чего начинать численное решение нелинейного уравнения? С локализации корня – определения интервала, где находится единственный корень (график или таблица значений функции).

28. Что такое локализация корня? Нахождение отрезка a;b, на котором функция непрерывна, монотонна и меняет знак: fa⋅fb<0 – там ровно один корень. Затем корень уточняют итерационным методом. Пример – рисунки fZ и fξ в отчёте.

29. Наиболее распространённые методы решения нелинейных уравнений. Бисекции (половинного деления), Ньютона–Рафсона (касательных), хорд и секущих, простой итерации, парабол; комбинированный метод Брента (brentq) сочетает надёжность бисекции и скорость секущих.

30. Функции Excel для нелинейного уравнения или системы. «Подбор параметра» (одно уравнение, одна неизвестная) и надстройка «Поиск решения» (уравнения и системы, в том числе с ограничениями, через минимизацию суммы квадратов невязок).

31. Функции Matlab для нелинейных уравнений. fzero – одно уравнение с одной неизвестной; fsolve – системы нелинейных уравнений (Optimization Toolbox); lsqnonlin – метод наименьших квадратов. Аналоги в Python: scipy.optimize.brentq (root_scalar), fsolve (root), least_squares.

32. Функции Matlab для полиномиальных уравнений. roots – все корни полинома по вектору коэффициентов; poly – коэффициенты по корням; polyval – значение полинома; polyfit – подбор полинома МНК. В Python – numpy.roots, numpy.polyval, numpy.polyfit.

## 1.3 Фазовые равновесия (33–43)

33. Что показывает константа фазового равновесия? Отношение мольных долей компонента в паре и жидкости при равновесии Ki=yi/xi. При Ki>1 компонент обогащает пар (лёгкий), при Ki<1 – жидкость.

34. От каких параметров зависит K? От температуры и давления, а для неидеальных систем – и от состава фаз. Для идеальной смеси по законам Рауля и Дальтона Ki=Pi0T/P, где Pi0 – давление насыщенного пара.

35. Что нужно знать для температуры начала кипения при P = const? Давление, состав жидкости xi и зависимость KiT,P (или давления насыщенных паров Pi0T, например уравнение Антуана); решается уравнение ∑Kixi=1 относительно T.

36. Что нужно знать для температуры начала конденсации пара при P = const? Давление, состав пара yi и KiT,P; уравнение ∑yi/Ki=1 относительно T.

37. Что нужно знать для давления начала кипения при T = const? Температуру, состав жидкости и KiT,P или Pi0T: ∑Kixi=1 относительно P; для идеальной смеси P=∑xiPi0.

38. Что нужно знать для давления начала конденсации при T = const? Температуру, состав пара и KiT,P: ∑yi/Ki=1 относительно P; для идеальной смеси 1/P=∑yi/Pi0.

39. Для чего используется уравнение Рачфорда–Райса? Для расчёта однократного (изотермического) испарения: по составу питания zi и KiT,P находят долю отгона e, затем составы фаз: ∑ziKi−1/1+eKi−1=0. Функция монотонна по e, что обеспечивает надёжное решение (задача 3.2).

40. Что такое доля отгона? Мольная доля питания, перешедшая в паровую фазу при однократном испарении: e=V/F; при 0<e<1 смесь двухфазна.

41. Что нужно знать для температуры испарения и составов фаз? Давление, состав питания zi, заданную долю отгона e и зависимость KiT,P; решается ∑zi/1+eKi−1=1 относительно T, затем xi и yi=Kixi.

42. Что нужно знать для доли отгона и составов фаз? Температуру, давление, состав питания и KiT,P; уравнение Рачфорда–Райса решается относительно e.

43. К уравнению какого типа сводится расчёт ПЖР? К нелинейному алгебраическому уравнению с одной неизвестной (T, P или e) или к системе нелинейных уравнений; решается численно.

## 1.4 Гидродинамика и теплообмен (44–54, материал 8 семестра)

44. Гидродинамическая структура потока. Характер движения и перемешивания элементов потока в аппарате, определяющий распределение времени их пребывания и, следовательно, профили концентраций и температур (модели ИС, ИВ, ячеечная, диффузионная).

45. Профиль скоростей при ламинарном и турбулентном течении. Ламинарный – параболический (Пуазейль), максимальная скорость на оси вдвое больше средней. Турбулентный – почти плоский в ядре потока с тонким пристенным слоем; средняя скорость составляет около 0,8–0,9 максимальной.

46. Что такое трассер? Индикатор – вещество, вводимое во входной поток для изучения структуры потока: не влияет на гидродинамику, не реагирует и легко измеряется на выходе (краситель, раствор соли по электропроводности, радиоактивный изотоп).

47. Функция отклика на импульсное возмущение. Зависимость концентрации трассера на выходе от времени после его мгновенного ввода (C-кривая). Нормированная кривая – плотность распределения времени пребывания Et, 0∞E dt=1; среднее время пребывания t=∫t⋅E dt.

48. Модель идеального вытеснения. Поршневое движение потока: перемешивания вдоль оси нет, в сечении – полное; все частицы пребывают в аппарате одинаковое время τ=V/V. Уравнение ∂C/∂t=−u⋅∂C/∂l; отклик на импульс – тот же импульс, сдвинутый на τ.

49. Модель идеального смешения. Мгновенное полное перемешивание: концентрация одинакова во всём объёме и равна выходной. Уравнение dC/dt=Cвх−C/τ; отклик на импульс – экспонента Et=e−t/τ/τ.

50. Ячеечная модель. Аппарат представлен каскадом из n последовательных ячеек идеального смешения равного объёма; n – параметр модели (n=1 – ИС, n→∞ – ИВ). Безразмерная дисперсия времени пребывания σθ2=1/n.

51. Диффузионная модель. Идеальное вытеснение с наложенным продольным перемешиванием, описываемым по аналогии с диффузией коэффициентом DL: ∂C/∂t=DL⋅∂2C/∂l2−u⋅∂C/∂l. Параметр – критерий Пекле Pe=uL/DL (Pe→0 – ИС, Pe→∞ – ИВ).

52. Комбинированная модель. Аппарат представлен сочетанием зон разных типов (ИС, ИВ, застойные зоны, байпас, рецикл), соединённых последовательно или параллельно; параметры – доли объёмов и потоков, определяемые по кривым отклика.

53. Типовые модели теплообменников. По структуре потоков обоих теплоносителей: идеальное вытеснение – идеальное вытеснение (прямоток или противоток), смешение – смешение, вытеснение – смешение, а также ячеечные и диффузионные модели теплоносителей.

54. Каким типом уравнений описывается изменение температуры в теплообменнике? Для стационарного режима с идеальным вытеснением – обыкновенными дифференциальными уравнениями по длине (dT/dl), для нестационарного – уравнениями в частных производных; для идеального смешения – алгебраическими (стационар) или ОДУ по времени.

## 1.5 Химическое равновесие (55–61)

55. Минимум какого потенциала определяет равновесие при T, P = const? Энергии Гиббса G=H−TS: в равновесии dG=0, G→min.

56. При T, V = const? Энергии Гельмгольца F=U−TS (минимум).

57. Как определить возможность протекания реакции? По знаку ΔGr=ΔGr∘+RTlnΠ (Π – произведение активностей участников в степенях стехиометрических коэффициентов): при ΔGr<0 реакция возможна в прямом направлении, при ΔGr=0 – равновесие, при ΔGr>0 идёт обратная реакция. Пример: для дегидрирования этана ΔGr∘ при 1000 К положительна (+8,9 кДж/моль), при 1100 К уже отрицательна.

58. Что такое константа равновесия? Произведение равновесных активностей (для идеального газа – парциальных давлений в атм или бар) продуктов и исходных веществ в степенях их стехиометрических коэффициентов (исходные – с минусом): Kp=∏piνi; зависит только от температуры.

59. Связь K и ΔG. ΔGT∘=−RTlnK, то есть K=exp−ΔGT∘/RT (задача 4.2а).

60. Гомогенная реакция. Все участники находятся в одной фазе, реакция идёт во всём объёме. Пример: газофазное термическое дегидрирование C2H6⇄C2H4+H2.

61. Гетерогенная реакция. Участники находятся в разных фазах, реакция идёт на поверхности раздела. Пример: синтез аммиака N2+3H2⇄2NH3 на твёрдом железном катализаторе (гетерогенно-каталитическая реакция), конверсия CO+H2O⇄CO2+H2 на оксидном катализаторе.

## 1.6 Химическая кинетика (62–77, материал 8 семестра)

62. Скорость реакции по веществу. Изменение количества вещества в единице объёма за единицу времени: ri=1V⋅dnidt, моль/(м3∙с); при V=const ri=dCi/dt.

63. Скорость гетерогенной реакции по веществу. Относится к единице поверхности раздела (или массы катализатора): ri=1S⋅dnidt, моль/(м2∙с) или моль/(кг∙с).

64. Кинетическое уравнение. Зависимость скорости реакции от концентраций (парциальных давлений) реагентов и температуры: r=kT⋅fC1,C2,….

65. Кинетическая кривая. Зависимость концентрации вещества (или степени превращения) от времени Cit.

66. Закон действующих масс. Скорость элементарной реакции пропорциональна произведению концентраций реагентов в степенях их стехиометрических коэффициентов: для aA+bB→ продукты r=k⋅CAa⋅CBb.

67. Порядок реакции. Показатель степени при концентрации вещества в кинетическом уравнении (частный порядок); общий порядок – сумма частных. Для элементарных реакций совпадает с молекулярностью, для сложных определяется опытом и может быть дробным.

68. Что описывает уравнение Аррениуса? Зависимость константы скорости от температуры.

69. Параметры уравнения Аррениуса. k=A⋅e−Ea/RT: предэкспоненциальный множитель A (размерность k), энергия активации Ea, Дж/моль, универсальная газовая постоянная и абсолютная температура (задача 1.3: Ea=43,0 кДж/моль).

70. Простая и сложная реакция. Простая протекает в одну элементарную стадию и описывается одним стехиометрическим и кинетическим уравнением. Сложная – совокупность нескольких стадий; пример – последовательное дегидрирование этана в этилен и ацетилен (задача 4.2б, две реакции).

71. Типы сложных реакций. Обратимые, параллельные, последовательные, последовательно-параллельные, сопряжённые, цепные, автокаталитические.

72. Степень превращения. Доля исходного количества вещества, вступившая в реакцию: XA=nA0−nA/nA0 (задача 4.1: азот 66,8 %).

73. Каким типом уравнений описывается изменение концентраций во времени? Системой обыкновенных дифференциальных уравнений dCi/dt=j​νijrj с начальными условиями (задача Коши).

74. Методы решения ОДУ. Эйлера (явный и неявный), Рунге–Кутты (в том числе 4-го порядка и вложенные с автоматическим шагом), Адамса; для жёстких систем – неявные методы (Гира, BDF, Розенброка).

75. Функции Matlab для ОДУ. ode45 (Рунге–Кутта 4(5)), ode23, ode113, для жёстких систем ode15s и ode23s. В Python – scipy.integrate.solve_ivp (методы RK45, BDF, Radau, LSODA) и odeint.

76. Закон действующих поверхностей. Аналог закона действующих масс для поверхностных реакций: скорость пропорциональна произведению поверхностных концентраций (долей заполнения поверхности θi) адсорбированных реагентов в степенях их стехиометрических коэффициентов: r=k⋅θAa⋅θBb.

77. Как учитывается вещество из газовой фазы в гетерогенной реакции? Через его парциальное давление (концентрацию) у поверхности: долю заполнения выражают изотермой адсорбции Лэнгмюра θA=bApA/1+∑bipi и подставляют в кинетическое уравнение; в простейшем случае r=k⋅pAn.

# 2 Теория модулей (конспект к зачёту)

## 2.0 Карта лекций семестра

Таблица 2 – Лекции 7 семестра и где они закрыты (баллы – по слайду 2 лекции 1)

| Лекция | Тема | Баллы | Где закрыта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Концепции и основные понятия | – | конспект 3.1, КВ 1–10 |
| 2 | Анализ данных и регрессия | 28 | задачи 1.1–1.4, КВ 6–8, конспект 3.2 |
| 3 | Газы, жидкости и фазовые равновесия | 38 | задачи 2.1–3.2, КВ 11–43, конспект 3.3 |
| 4 | Газовые потоки и фазовые равновесия в Aspen HYSYS | 0 | конспект 3.4, инструкция HYSYS (сценарий 1) |
| 5 | Химическое равновесие | 16 | задачи 4.1–4.2, КВ 55–61, конспект 3.5 |
| 6 | Материальный баланс | 18 | задачи 5.1–5.2, конспект 3.6 |
| 8 | Классификация и кластеризация данных | 0 | конспект 3.7 |
| 13 | Химическое равновесие в Aspen HYSYS | 0 | конспект 3.8, инструкция HYSYS (сценарии 2 и 3) |

Лекции 4, 8 и 13 баллов не дают, но вопросы по ним на зачёте возможны: учить «Вопросы» в пунктах 3.1, 3.4, 3.7 и 3.8. Опечатки в слайдах, найденные при разборе, вынесены в конец каждого пункта – это готовые аргументы, если преподаватель спросит формулу «как на слайде».

## 2.1 Лекция 1. Концепции и основные понятия

- Модель – упрощённое представление интересующих нас аспектов реальной системы (Земля как материальная точка в законе тяготения F=G⋅m1⋅m2/r2, глобус – модель формы, диполь – модель магнитного поля). Математическая модель строится из математических понятий: функций, уравнений, матриц.

- Моделирование и математика – разные виды деятельности: трудность моделирования не в самой математике, а в умении увидеть, где и как её применить; математический базис моделирования – вычислительные методы. Жёстких правил и единственно правильных ответов нет, научиться можно только моделируя.

- Цепочка: данные → математическая формализация (функции, уравнения, матрицы, графики) → алгоритмы и программы → информация, знания, система управления.

- Зачем: «если вы не можете смоделировать процесс, вы его не понимаете; не понимаете – не можете улучшить; не можете улучшить – неконкурентоспособны» (Дж. Трейнем, DuPont). Задачи ХТ, решаемые моделированием: реактор, разделение, теплообмен, гидродинамика, контроль качества, динамика, выбросы, экономический анализ, оценка рисков, синтез оптимальной схемы.

- Базис моделей ХТС: законы сохранения массы, энергии и импульса; уравнения состояния; условия равновесия; законы химической и физической кинетики.

- Типы моделей: на физических принципах (ab initio), эмпирические, полуэмпирические. Физические модели бывают линейные и нелинейные, стационарные и нестационарные, с сосредоточенными параметрами (зависят только от t) и распределёнными (от t и координаты r), непрерывные и дискретные.

- Математические задачи ХТ и где они у нас: подбор аппроксимирующей функции и интерполяция – эмпирические модели (тема 1); системы линейных уравнений – материальный и тепловой баланс (тема 5); нелинейные уравнения и системы – уравнения состояния, фазовые и химические равновесия (темы 2–4); обыкновенные дифференциальные и в частных производных – перенос массы, тепла и импульса (8 семестр).

- Эмпирическая модель – связь переменных, установленная анализом опытных данных; компромисс между точностью и простотой. Пример лекции – суспензионная полимеризация стирола: y=a⋅xb, линеаризация lny=lna+b⋅lnx даёт a=1,0214, b=0,319. Давление паров – уравнение Антуана lnP=A−B/T+C: параметр C стоит в знаменателе, линеаризовать нельзя – нужен свой алгоритм (нелинейный МНК).

- Инструменты (вводная практика): Excel – «Подбор параметра», «Поиск решения», линия тренда, МОПРЕД, МОБР, МУМНОЖ; Python – numpy.polyfit, numpy.polyval, scipy.optimize.curve_fit, numpy.roots, scipy.optimize.fsolve, numpy.linalg.solve, scikit-learn (LinearRegression, PolynomialFeatures, r2_score); САПР – Aspen HYSYS, Aspen Plus, PRO/II, ChemCAD, бесплатный COCO.

Вопросы по лекции 1.

- Чем математическая модель отличается от физической? Физическая – материальный объект той же природы (пилотная установка), переносится на оригинал по теории подобия; математическая – система уравнений (у нас – уравнение равновесия и балансы задачи 4.1).

- На каких законах строятся модели ХТС? Сохранение массы, энергии, импульса; уравнения состояния; условия равновесия; кинетика. В отчёте использованы все, кроме импульса и кинетики.

- Сосредоточенные и распределённые параметры – пример? Идеальное смешение: концентрация одинакова по объёму, Ct – сосредоточенные. Идеальное вытеснение: Ct,l меняется по длине – распределённые.

- Чем эмпирическая модель отличается от модели на физических принципах? Не описывает механизм, верна только в интервале данных; экстраполяция рискованна. Пример: полином вязкости ацетона (задача 1.4) нельзя продлевать за 250–390 К, уравнение Андраде – можно осторожно.

- Сколько полистирола через 1,4 и 8 ч? По модели y=1,0214⋅x0,319: 1,14 т (интерполяция, надёжно) и 1,98 т (экстраполяция за 6 ч – оценка).

- Какие математические задачи встречаются в ХТ? См. перечень выше; назвать по одной нашей задаче на каждый тип.

- Почему уравнение Антуана требует отдельного алгоритма? При фиксированном C оно линейно по A и B; C подбирают перебором или нелинейным МНК – тот же приём, что мы применили к параметру b в задаче 1.2.

## 2.2 Лекция 2. Методы анализа данных и регрессионный анализ

Закрыта задачами 1.1–1.4 и КВ 6–8; ниже – то, чего там нет.

- Машинное обучение: данные, признаки, алгоритм. Классические задачи: классификация (это А или Б?), кластеризация (как это организовано?), регрессия (сколько?); поиск аномалий (это странно?) – любым из трёх; управление (что делать дальше?) – обучение с подкреплением.

- Задача «чёрного ящика»: механизм неизвестен, есть входы и выходы, ищем Y=fX1,X2,…,Xk. Этапы: эксперимент → выбор вида зависимости → параметры → исследование модели и выводы.

- Линейная регрессия y=β0+β1⋅x+ε (ε – случайная ошибка). Модель называется линейной, если параметры входят в первой степени: полином и β0+β1sinθ+β2cosθ линейны, β0⋅e−β1/Rx – нет.

- Выбор вида зависимости – метод средних точек: для каждой кандидатной формы (прямая, степенная, дробно-линейная) по крайним точкам вычисляют координаты средней точки и сравнивают с экспериментальной кривой – выбирают форму, чья средняя точка ближе к данным.

- МНК: S=∑Yi−β0−β1⋅Xi2→min, ∂S/∂β0=∂S/∂β1=0, откуда нормальные уравнения β0⋅n+β1⋅∑Xi=∑Yi и β0⋅∑Xi+β1⋅∑Xi2=∑Xi⋅Yi. Нелинейные модели сначала по возможности линеаризуют.

- Градиентный спуск: βi:=βi−α⋅∂S/∂βi (одновременно для всех i) до сходимости; α – скорость обучения: мала – медленно, велика – колебания и расходимость.

- Метрики: MAE=1n∑yi−yi, MSE=1n∑yi−yi2, RMSE=MSE, R2=1−RSS/TSS – доля разброса, объяснённая моделью. График остатков: случайный разброс – модель адекватна; наклон – не хватает линейного члена; дуга – квадратичного; волна – синусоидального. Промахи исключают только с чётким обоснованием.

- ПО: Excel «Анализ данных», Matlab Curve Fitting, Python (NumPy, SciPy, scikit-learn), STATISTICA.

## 2.3 Лекция 3. Газы, жидкости и фазовые равновесия

Закрыта задачами 2.1–3.2 и КВ 11–43; ниже – сводка формул и то, чего нет в КВ.

Параметры: a=Ωa⋅R2Tc2/Pc, b=Ωb⋅RTc/Pc; температурная функция SRK и PR α=1+m⋅1−Tr0,52, где для SRK m=0,480+1,574ω−0,176ω2, для PR m=0,37464+1,54226ω−0,26992ω2.

Таблица 3 – Кубические уравнения состояния (лекция 3, слайд 5)

| Уравнение | Ωa | Ωb | αT | Zc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ван-дер-Ваальса | 0,42188 | 0,125 | 1 | 0,375 |
| Редлиха–Квонга | 0,42748 | 0,08664 | Tr−0,5 | 0,333 |
| Соаве–Редлиха–Квонга | 0,42748 | 0,08664 | по mSRKω | 0,333 |
| Пенга–Робинсона | 0,45724 | 0,07780 | по mPRω | 0,307 |

- Общая форма RK и SRK: Z3−Z2+A−B−B2⋅Z−A⋅B=0, A=αaP/RT2, B=bP/RT. PR: P=RT/v−b−aα/vv+b+bv−b. Правила смешения: RK, SRK – a=∑yiai2; PR – a=i​j​yiyjaij, aij=aiaj⋅1−kij; везде b=∑yibi.

- Корни: графическая локализация, затем бисекция (надёжна, медленна: после n делений погрешность b−a/2n), Ньютон–Рафсон xn+1=xn−fxn/f′xn (быстр, но расходится при плохом начальном приближении), Ньютон 2-го порядка, хорды, параболы, простая итерация. Кратный корень неустойчив: малое изменение коэффициентов превращает его в два близких действительных или пару комплексных.

- Пример лекции (температура начала кипения): бензол–толуол, 45 % бензола, 200 кПа, уравнение Антуана → Tнк=391,8 К, пар первого пузырька yбензол=0,651; смесь выкипает между 377,3 К (бензол) и 409,3 К (толуол).

- Неидеальные смеси: общее условие равновесия yi⋅φiV⋅P=xi⋅γi⋅fi0. Модели коэффициента активности: Маргулес, ван Лаар – эмпирические, бинарные, при определённых температурах; Вильсон, NRTL, UNIQUAC – локального состава, теоретически обоснованы, многокомпонентные по бинарным данным; UNIFAC – групповой, предсказательный (когда бинарных параметров нет).

## 2.4 Лекция 4. Газовые потоки и фазовые равновесия в Aspen HYSYS

- Универсальная моделирующая программа (УМП) состоит из: базы данных чистых веществ (более 1000; Tc, Pc, ω, M, плотность, Tкип, константы идеально-газовой теплоёмкости, энтальпии и энергии Гиббса образования, вязкости); средств описания нефтей и газоконденсатов псевдокомпонентами (Petroleum Assays); методов расчёта свойств (K, H, S, плотность, растворимость, фугитивность); моделей аппаратов; средств построения схемы; решателя схем.

- Порядок работы: компоненты (Component List; поиск по имени в базе, полному названию или формуле) → термодинамическая модель (Fluid Package) → материальные потоки → схема из аппаратов → расчёт → анализ результатов. Вещество, которого нет в базе, задают по структурным группам или вводят свойства вручную.

- Fluid Package хранит в одном месте всё для расчёта фазовых равновесий и свойств: компоненты, псевдокомпоненты, параметры взаимодействия, реакции. В одной модели может быть несколько пакетов.

- Типы методов: обобщённые корреляции (Чао–Сидер для K, API для плотности жидкости); уравнения состояния (SRK, PR – K, энтальпия, энтропия, плотность); модели коэффициентов активности (NRTL, UNIQUAC, UNIFAC); методы фугитивности пара (Хайден–О’Коннел для димеризующихся веществ); специальные пакеты (спирты, амины, гликоли, кислая вода).

- Выбор пакета (дерево решений лекции): только газы или неполярные вещества → PR, SRK; электролиты → NRTL, Pitzer; полярные неэлектролиты без газов при P < 10 бар → NRTL, UNIQUAC, Wilson (если известны бинарные параметры), иначе UNIFAC; полимеры → SAFT. Таблица рекомендаций: осушка гликолем (TEG), гидраты, криогенная переработка газа, разделение воздуха → PR (PRSV); кислая вода → PR, Sour PR; атмосферные колонны → PR, Grayson–Streed; вакуумные → PR, GS, Braun K10, Esso K; этиленовые колонны → Lee–Kesler–Plöcker; много водорода → PR, Zudkevitch–Joffee, GS; химические системы → модели активности, PRSV; HF-алкилирование → PRSV, NRTL.

- Поток добавляют голубой стрелкой на Model Palette, через Flowsheet → Add Stream или клавишей F11; свойства – двойной щелчок. У потока 4 степени свободы: состав, расход и любые два из трёх – T, P, доля пара. Это следствие правила фаз N=K+2−Ф: для двухфазной двухкомпонентной системы N=2.

- Сепаратор: Design → Connections (вход, Vapour Outlet, Liquid Outlet, необязательный энергетический поток); Parameters – перепады давления и тип (Separator, 3 Phase Sep – пар, лёгкая и тяжёлая жидкость, Tank); Rating → Sizing – размеры (нужны для динамики). Внутри – уравнение Рачфорда–Райса; если задана доля отгона f, ищут T из ∑zi/1+Ki−1⋅f=1.

- Массообмен: поле концентраций из ∂Ci/∂t=ri−j​wj⋅∂Ci/∂xj+Di⋅j​∂2Ci/∂xj2; равновесие в аппаратах не достигается, движущая сила – отклонение от равновесия (y−yр, индекс «р» – равновесное значение); массопередача ai=Ky⋅F⋅yi−yiр, 1/Ky=1/βy+m/βx. Модель строится по блокам: фазовое равновесие, материальный баланс тарелки, тепловой баланс, гидродинамика.

- Ректификация: на каждой тарелке – материальный баланс (общий и покомпонентный), фазовое равновесие (или эффективность тарелки), стехиометрические соотношения ∑x=∑y=1, тепловой баланс. В HYSYS – Short Cut Column: задают ключевые компоненты (лёгкий в кубе, тяжёлый в дистилляте), давления конденсатора и кипятильника, флегмовое число (не меньше минимального); получают минимальное и реальное число тарелок, оптимальную тарелку питания, температуры и тепловые нагрузки.

- Схемы с рециклом HYSYS решает итерационно: рецикловый поток разрывается и уточняется до сходимости (как мы делали в задаче 5.2).

- Опечатка слайда 24: в законе Фика производная по координате, ai=−Di⋅F⋅dCi/dx, а не по времени.

Вопросы по лекции 4.

- Из чего состоит УМП? База данных веществ, описание нефтей псевдокомпонентами, методы расчёта свойств, модели аппаратов, построение и расчёт схем.

- Порядок построения модели в HYSYS? Component List → Fluid Package → Simulation → потоки → аппараты → расчёт → Workbook (см. solutions/m4/result.md).

- Сколько параметров задают для потока? Четыре: состав, расход и два из T, P, доля пара. Ловушка: если задать T, P и долю пара одновременно, HYSYS выдаст конфликт (Inconsistency) – для смеси заданного состава при заданных T и P доля пара уже определена.

- Какой пакет выбрать для природного газа? Для водного раствора спирта? Для аминовой очистки? PR или SRK; NRTL или UNIQUAC (UNIFAC, если нет параметров); специальный пакет аминов (Acid Gas).

- Почему PR предпочтительнее SRK для жидкой фазы? У PR Zc=0,307 ближе к реальным 0,27–0,29, чем 0,333 у SRK, поэтому плотность жидкости точнее; K у обоих близки.

- Что считает сепаратор HYSYS и что для этого нужно? Однократное испарение (Рачфорд–Райс с K из пакета свойств): нужен полностью заданный входной поток и перепады давления (обычно 0).

- Почему расчёт задачи 3.2 в HYSYS не совпадёт с отчётом? В отчёте K по корреляции задания (McWilliams/ДеПриестер), в HYSYS – по уравнению состояния. По PR (вариант 1, solutions/m4/result.md) сырьё при 40.8 °C и 9.8 МПа однофазно, газ С2 при 8.7 МПа и −40.8 °C тоже однофазен; двухфазный С1 по PR – только при t₁ ≈ 0–15 °C. Корреляция выше ~7 МПа даёт лишь оценку – это оговорка в отчёте.

- Как HYSYS считает схему с рециклом? Разрывает рецикловый поток, задаёт начальную оценку и итерирует до совпадения (операция Recycle).

- Что даёт Short Cut Column? Быструю оценку колонны по ключевым компонентам: минимальное флегмовое число, число тарелок, тарелку питания, нагрузки конденсатора и кипятильника.

## 2.5 Лекция 5. Химическое равновесие

Закрыта задачами 4.1, 4.2 и КВ 55–61; ниже – то, чего там нет.

- Условия равновесия: при S, V = const – минимум U; при S, P – минимум H; при T, V – минимум энергии Гельмгольца; при T, P – минимум G. Для идеальной смеси потенциалы аддитивны; стандартное состояние – 25 °C, 1 атм.

- Пересчёт на температуру: ΔHT=ΔH298+298TΔCP dT, ΔST=ΔS298+298TΔCP/T dT, ΔGT=ΔHT−T⋅ΔST; уравнение Вант-Гоффа dlnK/dT=ΔHr0/R⋅T2: для эндотермической реакции K растёт с температурой (наша задача 4.2а: K при 1000 К 0,344, при 1100 К 1,659).

- Связь с K: −RTlnKp=ΔGT0. Идеальный газ: Kp=∏yiPνi; неидеальный: вместо давлений – фугитивности fi=φi⋅yi⋅P, lnφi=0Pvi/RT−1/P dP по уравнению состояния.

- Алгоритм: для каждой реакции – своя степень превращения; количества ni=ni,0+j​νijξj; подстановка в выражения K; физичный корень. Пример лекции: CO+H2O⇄CO2+H2, 500 К, K = 148,4: x2/1−x2=148,4, корни 0,924 и 1,089 – второй нефизичен (прореагировать больше 1 моль нельзя); превращается 92,4 % CO.

- Несколько реакций (паровая конверсия метана CH4+H2O⇄CO+3H2 и CH4+2H2O⇄CO2+4H2) → система нелинейных уравнений: «Что если» и «Поиск решения» в Excel, fsolve в Matlab и Python, least_squares с ограничениями (задача 4.2б).

- Число независимых реакций = ранг стехиометрической матрицы. Окисление этилена: 2C2H4+O2→2C2H4O, C2H4+O2→CH3COOH, 2C2H4+5O2→2COOH2+2H2O, C2H4+3O2→2CO2+2H2O – ранг 4, все независимы. Окисление аммиака: 6 реакций (4NH3+5O2→4NO+6H2O, 4NH3+3O2→2N2+6H2O, 4NH3+6NO→5N2+6H2O, 2NO+O2→2NO2, 2NO→N2+O2, N2+2O2→2NO2) при 6 веществах и 3 элементах – ранг 3 (проверено numpy.linalg.matrix_rank), независимых только три.

- Опечатки слайдов: слайд 12 – 148,4 названо «константой скорости», это константа равновесия; слайды 17–18 – во втором уравнении системы знаменатель 10−10x2, а не 10−10x1.

## 2.6 Лекция 6. Материальный баланс

Закрыта задачами 5.1, 5.2; ниже – сводка.

- Общее уравнение: накопление = вход − выход + образование − расход. Для вещества A: dnA/dt=∑nAвх−∑nAвых+nAобр−nAрасх; энергетический баланс dh/dt=∑mвхhвх−∑mвыхhвых+Q+W – материальный баланс плюс энтальпии потоков.

- Смеситель M: niвых=j​nij. Разделитель S: ni2=niвх⋅fi, ni1=niвх⋅1−fi, fi – коэффициент разделения. Реактор R с конверсией α ключевого (недостающего) вещества A для aA+bB⇄cC+dD: nAвых=nAвх⋅1−α, nBвых=nBвх−b/a⋅nAвх⋅α, nCвых=nCвх+c/a⋅nAвх⋅α.

- Схема с известными составами → СЛАУ A⋅F=B, F=A−1⋅B, решение существует при detA≠0. Excel: МОПРЕД, МОБР, МУМНОЖ; Python: numpy.linalg.solve. Пример лекции (C3–C5, 4 колонны, 1800 кмоль/ч): detA=0,9509, расходы продуктов 99,5; 300,0; 498,5; 399,0; 503,0 кмоль/ч (сумма 1800). Пример вводной практики: расходы 258,1; 394,2; 247,7, пропан в третьем потоке 210,6.

- Рецикл – метод простой итерации (разрыв рециклового потока). Пример лекции A → B, конверсия 40 %, полное разделение: рецикл сходится к 150 при питании 100 (аналитически nR=0,6⋅100+nR, nR=150). Синтез аммиака: вместо фиксированной конверсии – равновесный реактор (связь тем 4 и 5, у нас – задача 5.2 с рециклом).

- Опечатка слайда 7: для продуктов знак «+» и множитель nAвх – на слайде nCвых=nCвх−c/a⋅nCвх⋅α и минус у D.

## 2.7 Лекция 8. Классификация и кластеризация данных

- Обучение с учителем – данные размечены, модель учится на примерах; классификация – отнесение объекта к заранее известному классу. Без учителя – разметки нет; кластеризация – модель сама делит объекты на группы. Примеры лекции: классификация реакций нефтепереработки по тепловому эффекту, кластеризация реакторов НПЗ по типу, регрессия – конверсия вакуумного газойля от высоты лифт-реактора.

- Классификаторы: наивный байесовский, деревья решений, логистическая регрессия, k ближайших соседей (kNN).

- Теорема Байеса: Pc | x=Px | c⋅Pc/Px, где Pc – априорная вероятность класса, Px | c – правдоподобие, Pc | x – апостериорная вероятность. «Наивность» – признаки считаются независимыми: Pc | x1,…,xm∝Pc⋅j​Pxj | c. Алгоритм: частотная таблица → таблица правдоподобия → апостериорные вероятности → класс с наибольшей. Пример лекции: отравится ли катализатор риформинга при Cu + Pb > 0,3 мг/кг? P>0,3 | да=3/9=0,33, Pда=9/14=0,64, P>0,3=5/14=0,36 → Pда | >0,3=0,33⋅0,64/0,36=0,6 – прогноз «отравится». Плюсы: быстрый, мало данных, хорош для категорийных признаков. Минусы: «нулевая частота» (лечится сглаживанием Лапласа), неточные значения вероятностей, допущения о независимости и нормальности непрерывных признаков. scikit-learn: GaussianNB (непрерывные), MultinomialNB (счётчики), BernoulliNB (0/1).

- Дерево решений: в узлах – признаки, на рёбрах – их значения (условия «если – то»), в листьях – классы; корень – верхний узел. ID3, C4.5, C5.0 – по информационной энтропии (только категорийная цель); CART – бинарное дерево по критерию Джини, классификация и регрессия. Признак для узла выбирают так, чтобы подмножества были как можно «чище».

- Энтропия HT=−i=1spi⋅log2pi: 0 – чистое множество, максимум log2s (для двух классов – 1). Прирост информации GainT,S=HT−i​ni/n⋅HTi – выбирают признак с наибольшим приростом. Индекс Джини Gini=1−i​pi2 (0 – чистый узел).

- Пример лекции (качество воды, 7 проб: 3 «плохая», 4 «нет»): H=0,985; разбиение «кислород ≤ 30»: слева 3 «нет» (H=0), справа 3 «да» и 1 «нет» (H=−0,75log20,75−0,25log20,25=0,811); прирост 0,985−4/7⋅0,811=0,522; затем «твёрдые частицы ≤ 43» делит правый узел на чистые листья (прирост 0,811). Джини: корень 0,490, узел 3 : 1 – 0,375.

- kNN: гипотеза компактности – близкие в пространстве признаков объекты принадлежат одному классу. Шаги: расстояния до всех обучающих объектов → k ближайших → класс по большинству (с весами). Расстояния: евклидово d=i=1nai−bi2, манхэттенское d=i=1nai−bi, косинусное через cosθ=∑aibi/∑ai2⋅∑bi2, d=1−cosθ. Признаки обязательно нормируют: x′=x−minX/maxX−minX или x′=x−MX/σX, иначе расстояние определит признак с наибольшим диапазоном. k подбирают перебором, часто k = 5. Плюсы: устойчив к выбросам, прост, интерпретируем; минусы: не строит обобщающей модели, на каждый прогноз использует все данные (дорого).

- Кластеризация: объекты внутри кластера похожи сильнее, чем на объекты других кластеров; методы k-средних, Mean-Shift, DBSCAN; часто – разметка данных для последующего классификатора.

- k-средних: 1) выбрать k; 2) случайные начальные центры; 3) отнести каждый объект к ближайшему центру (евклидово расстояние); 4) центроиды – средние значения признаков в кластерах; 5) перенести центры в центроиды; 6) вычислить WCSS; 7) повторять 3–6 до неизменности кластеров. J=WCSS=j=1ki=1njxij−cj2 (для нескольких признаков – квадрат евклидова расстояния). Метод локтя: WCSS всегда убывает с ростом k; выбирают k в «изломе» кривой, после которого выигрыш мал. Данные масштабируют; оценить качество без разметки трудно (на ирисах Фишера совпадение с истинными классами 83 %).

- Опечатки слайдов: слайд 15 – под логарифмом mi/n, а не m/n; слайд 17 – в строке «40 | 40 | Да» твёрдых частиц 50 (так на диаграмме и в дереве слайда 18; с 40 правый узел не разделился бы порогом 43); слайд 24 – «малое k → недообучение, большое → переобучение»; в учебниках по машинному обучению наоборот (малое k – подгонка под шум, большое – чрезмерное сглаживание); на зачёте назвать обе стороны и вывод: k подбирают перебором по качеству на проверочной выборке.

Вопросы по лекции 8.

- Чем классификация отличается от кластеризации? Классификация – с учителем, классы известны заранее; кластеризация – без учителя, группы находит алгоритм.

- Сформулируйте теорему Байеса. Почему классификатор «наивный»? Pc | x=Px | c⋅Pc/Px; признаки считаются независимыми, поэтому правдоподобия перемножаются.

- Решите пример с катализатором. 0,33 ∙ 0,64 / 0,36 = 0,6 > 0,5 – отравится.

- Что такое энтропия и прирост информации? Энтропия узла 3 : 1? H=−∑pilog2pi, мера неопределённости; прирост – уменьшение энтропии после разбиения. Для 3 : 1 – 0,811.

- Чем CART отличается от ID3? CART – бинарные разбиения по Джини, решает и регрессию; ID3 (C4.5, C5.0) – по энтропии, многоветочные, цель только категорийная.

- Зачем нормировать признаки в kNN? Иначе расстояние определит признак с наибольшим диапазоном (например, давление в Па при доле в 0–1).

- Как выбрать k в kNN и число кластеров в k-средних? В kNN – перебором по качеству на проверочной выборке (часто 5); в k-средних – методом локтя по WCSS или экспертно.

- Опишите алгоритм k-средних. Что такое WCSS? Шаги 1–7 выше; WCSS – сумма квадратов расстояний объектов до центров своих кластеров.

- Где это в химической технологии? Классификация – отказ аппарата, брак продукта; кластеризация – группировка режимов установки; регрессия – выход продукта, степень обессеривания (таблица «вопрос → алгоритм» лекции).

## 2.8 Лекция 13. Химическое равновесие в Aspen HYSYS

- Способы задать реакции: конверсия, равновесие, кинетика, кинетика с равновесием, гетерогенная кинетика. Реакции работают и в колоннах, и в сепараторах.

Таблица 4 – Реакторы Aspen HYSYS и необходимые данные (лекция 13, слайд 3)

| Реактор HYSYS | Вещества | Стехиометрия | Кинетика | Что считает |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CSTR (РИС), PFR (РИВ) | + | + | + | кинетика в аппарате заданного объёма |
| Conversion (конверсионный) | + | + | – | заданная степень превращения |
| Equilibrium (равновесный) | + | + | – | равновесие по K каждой реакции |
| Gibbs (реактор Гиббса) | + | – | – | минимум энергии Гиббса смеси |

- Равновесный реактор: любое число параллельных и последовательных реакций; порядок по каждому веществу – из стехиометрии; смесь в общем случае неидеальна. Kc=K⋅C0Δν, C0=1 моль/л; Kp=K⋅P0Δν=∏yiPνi, P0=1 бар; KP=Kc⋅RTΔν, Δν – изменение числа молей газа.

- Задание реакции: не менее двух веществ; коэффициенты реагентов отрицательные, продуктов положительные, инерт – 0, дробные допустимы. Basis – активность, парциальное давление, мольная или массовая концентрация или доля; фаза (пар или жидкость); интервал температур; единицы (Basis Units).

- K задают четырьмя способами (вкладка Keq): Ln(Keq) Equation – lnK=A+B/T+C⋅lnT+D⋅T+E⋅T2+F⋅T3+G⋅T4+H⋅T5 (T в К); Gibbs Free Energy – lnK=−ΔGr0/RT по базе HYSYS; Fixed Keq – K (или ln K, флажок Log Basis) постоянна; Keq vs T Table – таблица K(T), HYSYS подбирает коэффициенты A–H и показывает R2.

- Тепловой режим: нет энергетического потока – адиабатический; энергетический поток и заданная температура продукта – изотермический (HYSYS вычислит отводимое тепло); заданная тепловая нагрузка – политропический. Пример лекции, N2+3H2⇄2NH3, сырьё 450 °C, 300 бар, 4 кмоль/ч, H2 : N2 = 3 : 1: адиабатически T растёт до 616,7 °C, yNH3 = 0,10 (экзотермическая реакция сама себя тормозит); изотермически при 450 °C yNH3 = 0,30 при отводе около 14 кВт; при отводе 10 кВт – 490,9 °C и 0,23.

- Результаты: вкладка Reactions → Results: Reaction Balance (поступило – прореагировало – вышло) и Reaction Extents (фактическая степень превращения базового компонента, полнота реакции).

- «Химический» подход (равновесный реактор): удобен при малом числе реакций; при большом – трудная сходимость; учитывает только заданные реакции, поэтому найденное «равновесие» не обязательно истинное.

- Реактор Гиббса («физический» подход): список веществ → энергия Гиббса каждого → энергия Гиббса смеси (неидеальной) → состав с минимальной G при сохранении элементов и неотрицательности количеств – задача выпуклого программирования: G=i​ni⋅μi→min, i​aki⋅ni=bk (баланс элемента k), ni≥0. Плюсы: проще, реакции не нужны, находит истинное равновесие для данного списка веществ. Минус: не учитывает скорости – вещество, которое кинетически не успевает образоваться, всё равно появится в ответе, поэтому список компонентов – главный рычаг.

- Настройки Gibbs-реактора: Gibbs Reactions Only (реакции не нужны); Specify Equilibrium Reactions (минимизация G с учётом заданной стехиометрии); No Reactions (только фазовое равновесие, как сепаратор). Flow Specs: Total Prod = Frac Spec ∙ Total Feed + Fixed Spec, инертные компоненты (Inerts). Atom Matrix – атомный состав веществ не из базы.

- Пример лекции – паровая конверсия метана (CH4 : H2O = 1 : 4, 5 бар): с ростом температуры от 300 до 800 °C метан почти исчезает, доля H2 растёт до 0,48, CO растёт, CO2 проходит максимум около 650 °C.

- Case Study (Главн. → Примеры): добавить пример, выбрать независимую переменную (температура сырья) и зависимые (мольные доли продукта) через «Найти переменные», задать начало, конец и шаг (300–800 °C, шаг 10 – 51 состояние), запустить, смотреть таблицу (можно отправить в Excel) и график. Для изотермического режима – логическая операция SET: температура продукта = температура сырья.

Вопросы по лекции 13.

- Какие реакторы есть в HYSYS и что для них задают? Таблица 4: CSTR и PFR – вещества, стехиометрия, кинетика; конверсионный и равновесный – вещества и стехиометрия; Гиббса – только вещества.

- Чем равновесный реактор отличается от реактора Гиббса? Равновесный решает уравнения K для заданных реакций; Гиббса минимизирует G смеси без реакций – находит истинное равновесие для списка веществ, но не учитывает кинетику.

- Как задать K в равновесном реакторе? Ln(Keq) Equation, Gibbs Free Energy, Fixed Keq, Keq vs T Table. Для нашей задачи 4.1 – Fixed Keq = 0,05 при Basis = Partial Press и Basis Units = atm (инструкция, сценарий 2).

- Как связаны KP и Kc? KP=Kc⋅RTΔν; для синтеза аммиака на 1 моль NH3 Δν=−1.

- Почему адиабатический реактор синтеза аммиака даёт низкую конверсию? Реакция экзотермическая: тепло разогревает смесь до 616,7 °C, K падает, yNH3 лишь 0,10 против 0,30 в изотермическом режиме при 450 °C; поэтому в промышленности – полки с промежуточным охлаждением.

- Как сделать реактор изотермическим? Подключить энергетический поток и задать температуру продукта равной температуре сырья (вручную или операцией SET).

- Что минимизирует реактор Гиббса и при каких ограничениях? Энергию Гиббса смеси при балансе каждого элемента и неотрицательных количествах веществ.

- Когда реактор Гиббса даст ответ, далёкий от практики? Если в списке есть вещества, образование которых кинетически заторможено. Пример для этана: добавьте метан – равновесие сместится к нему (C2H6+H2→2CH4 термодинамически выгодна), хотя в реальном пиролизе за время пребывания метана мало. Поэтому для задачи 4.2а – только этан, этилен и водород.

- Что такое Case Study? Серия расчётов при изменении независимой переменной с записью зависимых: таблица и график (аналог нашего исследования P2 в задаче 3.2).

- Чем Basis = Partial Press отличается от Activity? Partial Press – K через yiP (идеальный газ, как в нашем отчёте); Activity – через фугитивности (реальный газ); при 220 атм ответы различаются.